三门县文旅产教融合中心项目（智能化）

招标文件

（备案登记号：三招建备【2023】  号）

| 招标人 | ： | 三门县资源和能源集团有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 浙江正听工程项目管理有限公司 |
| 行业主管部门 | ： | 三门县住房和城乡建设局 |

二 〇 二 三 年八 月

三 门 县 建设工程招标文件 备案登记号：三招建备【2023】 号 项目名称：三门县文旅产教融合中心项目（智能化） 招 标 人：三门县资源和能源集团有限公司（盖章） 联 系 人：何方皓 联系电话：0576-89337171 招标代理：浙江正听工程项目管理有限公司（盖章） 联 系 人：叶青青 联系电话：0576-83231100 行业主管部门：三门县住房和城乡建设局（盖章） 二 〇 二 三 年八月

目   录

第一卷	6

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	14

2. 招标文件	16

3. 投标文件	17

4. 投标	18

5. 开标	19

6. 评标	19

7. 合同授予	19

8.重新招标和不再招标	20

9. 纪律和监督	20

10. 需要补充的其他内容	21

第三章 评标办法	22

评标办法前附表	22

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

3. 评标程序	23

评标办法附件	25

第四章 合同条款及格式	27

第四部分    工程建设项目廉政责任书	56

第五部分    安全生产协议书	58

第二卷	60

第五章  图  纸	60

第三卷	61

第六章  技术标准和要求	61

第四卷	121

第七章  投标文件格式	121

附件三项目负责人简历表	128

附件四项目技术负责人简历表	129

附件五主要施工机械设备表	130

附件六台州市建设工程投标人资格自查表	131

附件七台州市建设工程投标项目负责人资格自查表	132

附件八台州市建设工程诚信投标承诺书	133

附件九台州市建设工程安全生产任职资格承诺书	134

附件十法定代表人授权委托书	135

附件十一 法定代表人身份证明	136

附件十二项目实施人员一览表	138

附件十三技术响应表	139

附件十四商务响应表	140

三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知

1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等 操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛，13968512856。QQ “三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

# 第一卷

# 第一章 招标公告

详见网上招标公告（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）三门县文旅产教融合中心项目（智能化）

招标公告

1．招标条件

本招标项目三门县文旅产教融合中心项目（智能化）已由三门县发展和改革局批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为三门县资源和能源集团有限公司，招标代理机构为浙江正听工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

项目概况：本工程位于本工程位于三门县滨海新城，具体详见招标人提供的施工图纸及预算审核书。预算审核造价为人民币5150784元。

招标范围：招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的1~3#楼宿舍、综合楼、地下室及室外的智能化工程。

计划工期：不超过180日历天（投标人在投标文件中必须合理明确工期天数）。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

（1）投标人资质：具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（2）项目负责人：具有通信与广电或机电工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件获取方式

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载招标文件、工程量清单和施工图纸。

4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

4.3本次招标采用“杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb)。

5.投标文件的递交

5.1投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  月  日上午9时00分；本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856  江志威18005719590。

5.2逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

### 7.联系方式

招 标 人：  三门县资源和能源集团有限公司  ；

地  址： 三门县海游街道  ；

联 系 人：  何方皓  ；

电    话： 0576-89337171  ；

招标代理机构： 浙江正听工程项目管理有限公司   ；

地   址： 三门县海游街道交通路327号5楼 ；

联  系 人： 叶青青  ；

电   话：  0576-83231100  ；

三门县资源和能源集团有限公司

浙江正听工程项目管理有限公司

三门县住房和城乡建设局

2023年8月15日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：三门县资源和能源集团有限公司 地址：三门县海游街道 联系人：何方皓 联系电话：0576-89337171 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江正听工程项目管理有限公司 地址：三门县海游街道交通路327号5楼 联系人：叶青青 电话：0576-83231100 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 三门县文旅产教融合中心项目（智能化） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 三门县滨海新城 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的1~3#楼宿舍、综合楼、地下室及室外的智能化工程。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 不超过 180 天（日历天）（投标人在投标文件中必须合理明确工期天数） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | 投标人资质条件：具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 项目负责人资格要求：具有通信与广电或机电工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。 其他等要求：详见投标人须知正文 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。 接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）电子招标文件（含工程量清单）及投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）； 2）施工图纸电子文档； |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标投标文件由资信标、技术标和商务标组成，由三门投标编制4.0.2.8版本生成后缀名.已加密投标文件。 1、资信标 由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的资信标电子投标文件包括： （1）项目负责人简历表（附件三）； （2）项目技术负责人简历表（附件四）； （3）主要施工机械设备表（附件五）； （4）台州市建设工程投标人资格自查表（附件六）； （5）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（附件七）； （7）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件八）； （8）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（附件九）； （9）法定代表人授权委托书（投标文件格式十）或法定代表人身份证明（附件十一）； （10）证书、证明相关材料： ①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省省外企业） ； ②《企业营业执照》、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》 （若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。 ③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》、《安全生产考核合格证》。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。若投标人拟派项目负责人为一级建造师的，应使用电子注册证书（具体使用要求按《住房和城乡建设部办公厅关于 全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）相关规定执行）。一级建造师电子证书打印后 ，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 项目负责人提供投标截止时间前近 3 个月内任一个月的社保缴纳证明（提供有效证明材料），若项目负责人已退休但仍可执业的，社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。 （11）如投标保证金未采用现金、电子保函系统方式，则须提供工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）； （12）其他证明材料（如有）。 备注：（1）以上资信标内容均需在三门投标编制4.0.2.8版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。 - 企业资质证书及项目负责人建造师注册证书未能在全国建筑市场监管公共服务平台或省、直辖市相应平台查询到的作无效标处理。 2、技术标 （1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）； （2）类似项目业绩一览表（如有，见附件）（附上每个业绩合同复印件）； （3）项目实施人员一览表（附件十二）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法） （4）技术响应表（附件十三）； （5）商务响应表（附件十四）； （6）供货清单表（均不含报价）； （7）供货设备参数 （8）对本项目需求的理解、技术方案[包括项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]； （9）针对本项目的售后服务措施及承诺； （10）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人技术评分的各类证明材料）。 备注：由投标人将技术标文件导入 4.0.2.8 版本投标编制工具的技术标处。 3、商务标 由三门投标编制 4.0.2.8版本生成的商务标电子投标文件。 |
| 3.2.1 | 预算审核价及 报价浮动幅度 | 1.本次预算审核价为人民币：5150784元。 2.最高投标限价为人民币： 4378166元【预算审核价× 85%】 3.投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 要求递交投标保证金。 1、担保金额：不低于 8 万元。 2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金 ①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设工程项目交易系统”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”； ②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人： 三门县资源和能源集团有限公司 （招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过三门县建设工程项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。 注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。 递交方式二（非电子保函系统）： 采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件的资信标组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交）。 注：工程保函的保险（保证）责任必须包括“投标人须知 3.4.4”所列条款。（温馨提示：请各投标单位仔细核对工程保函的保险责任所列条款。） 3、注意事项 ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对； ③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准； ④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出； ⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。 ⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1 | 投标文件 递交要求 | 1、 本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。 2.电子投标文件上传步骤： 1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn/）； 2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 详见本工程招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。 2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。 3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。 4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。 5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。 6、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。 注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛，13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 1、工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定的银行帐户。 2、履约担保的金额：合同价的2% 3、农民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41号《关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）的实施意见》及浙建[2020]7号《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》等相关文件执行。 |
|  | 保证金退还 | 中标公示结束后向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 电子投标文件编制 | 本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见https://http://jyzx.sanmen.gov.cn//Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司 联系电话：章宏涛 13968512856，金工 13566824734 |
| 10.2 | 增值税计税方式 | 本工程采用一般计税法 |
| 10.3 | 中标后提交投标文件份数 | 中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件5份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致 ） |
| 10.4 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。 |
| 10.5 | 投标制作工具USB 加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时投标保证金总额中的人民币 3万元不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币3万元）。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：

1)项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

a.同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。

2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在三门县公共资源交易中心网站（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.3款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价：本工程招标控制价采用《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《台州造价》、《浙江造价信息》等规范编制，具体金额见投标人须知前附表。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填报相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价的。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；

（2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2由三门投标编制4.0.2.8版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各投标人资信标等内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | ▲为实质性条款 | 未响应实质性条款的，按无效标处理 |
|  |  | 投标报价 | 符合第五章“工程量清单”第2.3款规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4各投标人委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标人委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

评标办法附件

本工程项目的评标办法采用综合评估法。

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术资信标评审。

二、第二阶段为技术标评审。技术标评定分值为60分。

（一）在所有经复核的有效投标文件中，评标委员会针对投标人技术标，按评分标准（见下表）中的内容进行评审。每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。每项内容分值的合计即为该投标人的技术标得分。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。缺项内容记0分。

（二）技术标评审内容及标准（60分）

| 序号 | 评分项 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品偏离情况 | 根据投标产品技术参数及主要配置响应是否符合招标文件要求及符合程度进行评分。技术分为20分，细分为“标注“★”的技术分15分”和“未标注“★”的技术分5分”。标注★的技术分需提供相关佐证：有一项不满足扣1分，扣完为止；未标注★的技术分：有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 | 20 |
| 2 | 企业资信证书 | 投标人具有建设施工行业质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每具有一个证书得1分，最多得4分。（提供相关证书原件扫描件，所提供证书不在有效期内，不得分。） | 4 |
| 3 | 项目负责人 | 投标人拟派项目负责人具备一级注册建造师（通信与广电或机电工程专业）的得1分，最高得1分。（提供项目负责人证书原件扫描件及在投标单位缴纳的近3个月的社保证明材料，未提供的不得分。） | 1 |
| 4 | 成功案例 | 投标人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)，承担过单项合同金额400万元及以上的同类项目案例业绩（合同内容中至少包含计算机网络、安防系统、广播系统、会议扩声、出入口控制系统、周界报警系统、电梯五方通话、BA系统、综合管线等其中三个及以上内容），每提供一个得1分，最多得2分。 注：提供合同及中标通知书的原件扫描件。 | 2 |
| 5 | 技术方案 | 根据投标人提供的计算机网络系统、安防系统、广播系统、会议系统、出入口控制系统、楼宇自控系统的技术方案的完整性、合理性及可操作性综合评议酌情打分，优秀得3.1-5分，良得2.1-3分，一般得1-2分。 | 5 |
| 6 | 项目实施方案 | 根据投标人对项目实施方案规划、潜在风险的应对措施、工期安排、供货方案、安装调试方案、技术力量和人员安排、提供系统(计算机网络系统、监控系统、广播系统、出入口控制系统)详细的对接方案等情况综合评议酌情打分，优秀得3.1-5分，良得2.1-3分，一般得1-2分。 | 5 |
| 7 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务计划方案说明与承诺、产品的质量保证和保障措施、备品备件供应保障措施、培训方案等综合评议酌情打分，优秀得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0-1分。 | 3 |
| 8 | 产品制造商实力及产品资质等 | 根据所投计算机网络设备的先进性、市场认可度及厂家研发实力等情况综合打分，优秀得4.1-6分，良得2.1-4分，一般得0-2分； | 6 |
|  |  | 根据所投投安防系统设备的先进性、市场认可度及厂家研发实力等情况综合打分，优秀得4.1-6分，良得2.1-4分，一般得1-2分。 | 6 |
|  |  | 根据所投校园广播系统设备的先进性、市场认可度及厂家研发实力等情况综合打分，优秀得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0-1分； | 3 |
|  |  | 根据所投会议扩声系统设备的先进性、市场认可度及厂家研发实力等情况综合打分，优秀得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0-1分； | 3 |
|  |  | 所投楼宇自控系统设备的先进性、市场认可度及厂家研发实力等情况综合打分，优秀得1.1-2分，一般得0-1分； | 2 |

三、第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为40分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标标底价的确定：A指有效家数。

a、A＞5家时，去掉报价高的B家和报价低的C家，其中B＝A×10％、C＝A×20％（B、C取整数，小数点后四舍五入），取余下的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；

b、当A≤5家时，则取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。

2、商务标得分的确定

投标报价等于评标标底价的得40分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值＝40－| |×100×0.3），投标报价每低于评标标底价一个百分点的均扣0.2分（商务标分值＝40－| |×100×0.2），中间按内插法计算。

四、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术标得分＋商务标得分。

五、中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按投标人总得分高低来确定，取得分最高者为中标候选人，若出现得分相同，取技术标得分最高者为中标候选人，如技术标得分相同，则取投标报价低的为中标候选人，如均相同，则抽签确定。

## 第四章 合同条款及格式

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人（发包人）与中标人（承包人）根据投标文件签订。

第一部分  合同协议书

发包人（全称）： 三门县资源和能源集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   三门县文旅产教融合中心项目（智能化） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1．工程名称：三门县文旅产教融合中心项目（智能化）。

2．工程地点：位于本工程位于三门县滨海新城。

3．工程立项批准文号：           。

4．资金来源：自筹100%。

5．工程内容：招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的1~3#楼宿舍、综合楼、地下室及室外的智能化工程。。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：                                   。

#### 二、合同工期

计划开工日期：      年      月      日。

计划竣工日期：      年      月      日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

形象进度工期要求：             /                       。

#### 三、质量标准

工程质量符合   合格  标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）      （¥       元）；其中不含税价款：人民币（大写）      （¥       元）；增值税税额：人民币（大写）      （¥       元）；增值税税率为      %。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2．合同价格形式： 单价合同  。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  (1)  种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                            。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、创优目标:               /              。

#### 八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法承包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，招标监管机构执  1  份。

发包人：  （公章）                 承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

统一社会信用代码：             统一社会信用代码：

地  址：                       地  址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                       账  号：

第二部分   通用合同条款（略）

### 第三部分  专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》（三政发〔2023〕4号）、三政办发〔2020〕1号、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /     。

1.1.3.9 永久占地包括：                /           。

1.1.3.10 临时占地包括：              /              。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版） 及浙江省其他有关依据和规定；台州市《造价信息》2023/05期三门地区价格、《浙江造价信息》2023/05期价格、无价材料、设备采用市场调查价；其它相关文件、解释等关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）及其他有关技术文件、技术规范及定额综合解释等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：须同时满足国家、地方及发包人所在行业的标准、规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（含补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（6）本合同通用及专用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；（9）图纸、图纸会审文件及变更文件；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图3套及与其一致的电子版施工图一套，其中竣工图纸套数按项目性质、备案、结算、审计等要求制作提供（完工后提供）。如承包人需要增加图纸的，费用由承包人自行承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案(含危大工程,下同)、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本工程现场办公室；

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

承包人接收文件的地点：                          ；

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

监理人接收文件的地点：                           ；

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目用地边界为限。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程建设的所有外部关系的协调权；（2）对工程图纸会审、协调的组织、主持权；（3）对工程设计变更的确认权；（4）有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利；（5）对13.1条款中的最终确认权与签证权；（6）工程验收办法按国家现行有关规定。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场用水、用电已由发包人统一接至项目现场配置点，场地内接线及施工期间的维护工作由承包人负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：        /        。

发包人是否提供支付担保：         /       。

发包人提供支付担保的形式：            。

- 3. 承包人

3.1 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：  2套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。

b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

e、其他：

①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，承包人自身发生相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。

④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。

⑤承包人负责落实对施工现场单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。

⑧承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

⑨由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。

⑩已竣工工程未验收合格之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。

f、农民工工资按三人社[2019]41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：             /                     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 月到岗率须达到22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到22天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除履约担保金的8%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换项目经理，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：         /      。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本合同承包范围内的所有工作  。

主体结构、关键性工作的范围：        /           。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包         。

其他关于分包的约定：             /             。

3.5.4 分包合同价款

关于承包合同价款支付的约定：      /          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是，提供履约保函   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，因发包人原因引起的工期延误，重新办理履约担保导致的费用由发包人承担，因非发包人原因引起的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：发包人另行书面通知。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：                。

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：   /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还必须留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

1）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

2）承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。施工过程中，在市、县政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，每次违约金按安全文明施工费下限的10%处罚。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用（安全文明施工费的50%）不包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天〔500）元

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：每天人民币500元。

- 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备：

本工程中      /     材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。

（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（4）凡是招标文件注明规格、型号、或相当于品牌的材料，承包人必须按照招标文件要求优先采购和施工，如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（6）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（7）无承包价或工程变更新增的单项材料、设备、专业承包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或承包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在投标报价时综合考虑，并已包含在合同价内，不再另行计取。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 依据发包人要求报送 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

- 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常是指：是指投标综合单价与按本项目招标控制价编制依据计算的综合单价偏差±30%以上。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14日内审批完毕。

工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发〔2023〕4号和三政办发〔2020〕1号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                。

10.7 暂估价

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目：   /      。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：/。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /        。

10.7.4专业发包工程管理费：         /        。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /           。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：分部分项及技术措施项目综合单价中的〔具体调整的人工(包括机械费中机上人工) 、材料(钢筋、水泥、商品砼、砂、石子、) 市场价格波动调整价格，再按投标含量调整综合单价；其余材料及机械费(除机上人工) 市场价格波动不调整。人工(含机上人工) 调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金。调整时间均为在合同工期范围内。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   2   种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价(预算书) 时所采用《台州造价(工程所在地) 》对应月份的人工、材料价格。

(2) 市场价格约定：A2＝施工期前80%月份《台州造价》(正刊) 三门信息价所对应的材料(人工) 信息价算术平均价。

(3) 调整方法

a.当 A2＞A1 时，该材料(人工) 结算单价按超出的金额调增，即该材料(人工) 结算单价=承包人的投标单价+ (A2－A1) ；

b.当 A2＜A1 时，该材料(人工) 结算单价按低于的金额调减，即该材料(人工) 结算单价=承包人的投标单价－(A1－A2) ；

c.当 A2＝A1 时，该材料(人工) 结算单价不作调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：            /

11.2 法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1．单价合同。

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整，承包人不得因投标报价低于市场价而拒绝施工：

（1）综合单价；

（2）施工组织措施费费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工单价：技术工（260）元/工日、普工（180）元/工日，工日数经发包人签证;该项费用仅另计算税金；

（5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

d.建筑垃圾外运应按当地有关要求办理，如垃圾运至指定地点集中处理等。建筑垃圾外运及场地清理发生的费用由承包人在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计取。

e.承包人进场前，需对施工图纸进行审查，由于施工图预埋位置与实际不符的，承包人应及时提出调整，否则造成预埋后置由此发生的相关费用，由承包人自行承担，结算时不再另行计取。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及有关部门审核。

（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按专用条款10.4.1条执行。

（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1条约定调整。

（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。

c、施工组织措施项目，按合同约定的费率内容调整措施费用计算基数。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

2．总价合同。

总价包含的风险范围：               /              。

风险费用的计算方法：               /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /            。

3．其他价格方式：                  /              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，不包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。承包人收取预付款之前应开具符合增值税普通发票。

预付款支付期限： 按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内 。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /     。

预付款担保的形式为：      /             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版） 及浙江省其他有关依据和规定的通知(浙建建（2018）61号)、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）及省市各有关文件等及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。

（4）确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月30日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：（1）发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的85%工程价款（含预付款）。在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程进度款。

合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收合格并签署工程质量合格文件，提交竣工资料且竣工备案后，支付至进度款审核汇总合同价格的90% （含预付款）。

其余按合同通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

- 发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。

12.5 支付帐户

发包人将当期应付工程进度款的(25)%（包含预付款） ，拨付到承包人的农民工工资专用账户：                                        ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。

如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收程序按通用合同条款。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同7.5.2条款的工期延误的违约金支付方式。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /           。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：                                     。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：

发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在180天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

14.4 最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  2份  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止后7天内 。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为1.5 %的工程结算价款；

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式：    /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函。

关于质量保证金的补充约定：                             。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第  /  方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。

（4）其它：                              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：　　　/　　　。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 不予支付；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。

（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当延误的施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。

(7) 如发生承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付误期赔偿费后，并不免除或减轻由此引发的监理延长服务时间所需的监理费，此费用由承包人承担酬金支付，相关服务收费按相关服务工作所需工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（建设工程监理与相关服务收费管理规定附表四）收费。

（8）如承包人在本工程有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则承包人向发包人支付合同价10%的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于因承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，承包人按合同价的10%向发包人支付违约金，发包人不再支付工程款余款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

承包人无权要求返还履约保证金，如造成发包人的损失超过违约金的，承包人应另予赔偿。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：安全生产责任险、工程一切险及第三者责任险由发包人委托承包人投保，工程一切险(按合同总额的3‰计算) 、第三者责任险(投保金额为 200 万元) 事故次数不限(不计免赔额) ，承包人根据保险单及发票纳入工程结算。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：农民工工伤保险按规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /             。

选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                      /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

发包人（公章）：               承包人（公章）：

地  址：                      地  址：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：承包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

本项目无暂估价材料和发包人的供应材料设备。

专用条款

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和中标人签订相应的合同！

第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县文旅产教融合中心项目（智能化）

工程项目地址：三门县滨海新城

建设单位（甲方）：三门县资源和能源集团有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐承包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　        年　月　日

第五部分    安全生产协议书

甲方：三门县资源和能源集团有限公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。在施工工程承包合同的执行上，本合约具有优先权。

一、管理目标：

1. 杜绝重大安全事故，工亡事故为零；

2. 重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下；

3. 现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

4. 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

5. 不发生重大中毒事故以及群发性传染病；

6. 必须保证施工现场创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1. 乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

2. 乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3. 乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

4. 乙方必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周安全例会制度与班前安全讲话制度、各级安全教育培训以及持证上岗制度、甲方的安全检查制度、检查整改消项制度、安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度、安全防护验收表和施工变化后交接检验制度、个人劳动防护用品定期定量供应制度、预防和治理职业伤害与中毒事故、职工因工伤亡报告制度。

5、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要条件。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

6、乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

7、乙方必须执行安全防范制度，要对施工工程范围内工作人员的安全负责；乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

三、甲、乙双方的责任

1、甲方对施工现场的安全生产全面负责。

2、甲方有权对乙方进入现场所带机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查，对不符合安全规定的设施、用品有权禁止使用。

3、甲方有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书，并限期整改，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，由此产生的后果由乙方承担一切责任。

4、由甲方提供给乙方使用的施工用电、甲供材料、设备等必须经双方验收合格，签字移交后方可使用，但在使用过程乙方不得随意拆改、更换，否则，产生的一切后果由乙方承担（包括经济赔偿在内）一切责任。

5、乙方在施工现场内施工，必须服从甲方及监理单位、安全监督单位的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

6、施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员（包括管理人员、施工人员、特殊作业人员）花名册，企业资质证书和委托书等原件或复印件送甲方备案。

7、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。现场严禁垂直交叉作业；高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷；危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

8、施工用电不得乱拉乱接，需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。

9、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，工完场冷，材料码放有序，保持施工现场的宏观整洁，防止造成环境污染。

四、事故责任与处理

1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济补偿。

2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理时，参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥，违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。

4、乙方在施工过程中，应不妨碍甲方既有污水处理设施的正常运行，由于乙方原因造成甲方生产损失的，由乙方承担全部经济损失。

五、本协议一式四份，甲方、乙方各执一份，上报各自主管部门一份。

六、本协议有效期为：从签订之日起至乙方的工程项目竣工（完工）及所有人员全部撤出现场为止。

甲    方：                                  乙    方：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

签订时间：    年   月    日                 签订时间：    年   月    日

第二卷

第五章  图  纸

详见三门县公共资源交易中心网站施工图纸

（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）

# 第三卷

## 技术标准和要求

## 第一节  技术需求

- 采购清单

| 一、计算机网络 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线接入点 | 详见技术参数 | 台 | 174 |
| 2 | 交换机1 | 详见技术参数 | 台 | 22 |
| 3 | 交换机2 | 详见技术参数 | 台 | 27 |
| 4 | 光纤汇聚交换机 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 5 | 千兆光模块 | 详见技术参数 | 台 | 134 |
| 6 | 万兆光模块 | 详见技术参数 | 台 | 14 |
| 7 | 交换机3 | 详见技术参数 | 台 | 5 |
| 8 | 交换机4 | 详见技术参数 | 台 | 10 |
| 9 | 核心交换机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 10 | 无线控制器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 11 | 防火墙 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜1 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 13 | UPS主机1 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 14 | 电池 | 详见技术参数 | 个 | 32 |
| 15 | 电池柜1 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 16 | 电池支架1 | 详见技术参数 | 个 | 1 |
| 17 | 接地铜排 | 详见技术参数 | 米 | 12.4 |
| 18 | 精密空调 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 19 | UPS配电柜 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 20 | 综合布线系统调试 | 详见技术参数 | 系统 | 1 |
| 二、安防系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 彩色摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 262 |
| 2 | 半球彩色摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 139 |
| 3 | 电梯专用摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 12 |
| 4 | 无线网桥 | 详见技术参数 | 套 | 12 |
| 5 | 机柜1 | 详见技术参数 | 台 | 5 |
| 6 | 交换机5 | 详见技术参数 | 台 | 30 |
| 7 | 光纤汇聚交换机 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 8 | 千兆光模块 | 详见技术参数 | 台 | 85 |
| 9 | 万兆光模块 | 详见技术参数 | 台 | 18 |
| 10 | 理线器 | 详见技术参数 | 个 | 53 |
| 11 | UPS2 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 12 | 电池 | 详见技术参数 | 个 | 48 |
| 13 | 电池柜2 | 详见技术参数 | 套 | 3 |
| 14 | 液晶监视器 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 15 | 管理电脑 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 16 | 解码器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 17 | 网络控制键盘 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 18 | 防静电地板 | 详见技术参数 | 平方米 | 20.1 |
| 19 | 接地铜排 | 详见技术参数 | 米 | 29.5 |
| 20 | LED栅格灯 | 详见技术参数 | 套 | 10 |
| 21 | 单联单控开关 | 详见技术参数 | 个 | 2 |
| 22 | 单门门禁控制器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 23 | 门禁电源 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 24 | 人脸门禁 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 25 | 磁力锁 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 26 | 出门按钮 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 27 | 操作台 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 28 | 精密空调 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 29 | UPS配电柜 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 30 | 防油污摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 31 |
| 31 | 全景摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 6 |
| 32 | 交换机6 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 33 | 设备网核心交换机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 34 | 磁盘阵列 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 35 | 超融合系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 36 | 超融合交换机 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 37 | 管理交换机 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 38 | 安防监控平台软件 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 39 | 四门门禁控制器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 40 | 交换机7 | 详见技术参数 | 台 | 17 |
| 41 | 交换机8 | 详见技术参数 | 台 | 5 |
| 42 | 摄像机立杆 | 详见技术参数 | 根 | 16 |
| 43 | 二合一保护器 | 详见技术参数 | 个 | 35 |
| 44 | 信号避雷装置安装1 | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 45 | 信号避雷装置安装2 | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 46 | 室外广播信号保护 | 详见技术参数 | 个 | 1 |
| 47 | 周界电源防雷 | 详见技术参数 | 个 | 1 |
| 48 | 周界信号防雷保护器 | 详见技术参数 | 个 | 3 |
| 49 | 监控立杆接地体 | 详见技术参数 | 根 | 16 |
| 50 | UPS3 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 51 | 安全防范分系统调试 | 详见技术参数 | 系统 | 1 |
| 三、广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 吸顶音箱 | 详见技术参数 | 台 | 213 |
| 2 | IP功放 | 详见技术参数 | 台 | 40 |
| 3 | 控制器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 4 | 采集器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 5 | 合并式播放器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 7 | 台式话筒 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 8 | 寻呼话筒 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 9 | 交换机3 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 10 | IP网络广播中心机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 11 | 数字化IP网络广播软件 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 12 | 室外音柱 | 详见技术参数 | 台 | 9 |
| 四、会议扩声 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主扩线阵全频音箱 | 详见技术参数 | 台 | 10 |
| 2 | 支架1 | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 3 | 支架2 | 详见技术参数 | 吨 | 2 |
| 4 | 线阵功放 | 详见技术参数 | 台 | 5 |
| 5 | 辅助音箱 | 详见技术参数 | 台 | 6 |
| 6 | 返听音箱 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 7 | 支架3 | 详见技术参数 | 套 | 6 |
| 8 | 辅助音箱功放 | 详见技术参数 | 台 | 3 |
| 9 | 返听音箱功放 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 10 | 台唇音箱 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 11 | 台唇音箱功放 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 12 | 超低频音箱 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 13 | 超低频音箱功放 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 14 | 数字调音台 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 15 | 音频处理器1 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 16 | 无线话筒1 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 17 | 无线头戴式话筒 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 18 | 天线分配器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 19 | 天线放大器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 20 | 电源管理器1 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 21 | 电源管理器2 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 22 | 固定染色灯 | 详见技术参数 | 套 | 19 |
| 23 | 影视灯 | 详见技术参数 | 套 | 10 |
| 24 | 摇头灯 | 详见技术参数 | 套 | 8 |
| 25 | 影视灯 | 详见技术参数 | 套 | 12 |
| 26 | 灯光控台 1024 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 27 | 八路信号放大器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 28 | 直通箱 12*4kw | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 29 | 全彩LED屏 | 详见技术参数 | 平方米 | 35.9 |
| 30 | 支架及装饰包边 | 详见技术参数 | 平方米 | 35.9 |
| 31 | 高清输入卡 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 32 | 高清输出卡 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 33 | 配电柜 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 34 | 投影机 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 35 | 幕布 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 36 | 升降支架 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 37 | 机柜3 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 38 | 线材 | 详见技术参数 | 根 | 2 |
| 39 | 网络中控主机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 40 | 控制器 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 41 | 操作电脑 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 42 | 平板电脑 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 43 | 无线路由器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 44 | 话筒地插盒 | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 45 | 音箱地插盒 | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 46 | 多媒体地插 | 详见技术参数 | 个 | 2 |
| 47 | 音频连接线1 | 详见技术参数 | 条 | 16 |
| 48 | 音频连接线2 | 详见技术参数 | 条 | 36 |
| 49 | 音频连接线3 | 详见技术参数 | 条 | 2 |
| 50 | 视频线1 | 详见技术参数 | 根 | 3 |
| 51 | 视频线2 | 详见技术参数 | 根 | 1 |
| 52 | 交互智能平板 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 53 | 专业功放 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 54 | 专业音箱 | 详见技术参数 | 只 | 2 |
| 55 | 支架4 | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 56 | 无线话筒2 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 57 | 无线话筒1 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 58 | 调音台 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 59 | 音频处理器2 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 60 | 机柜4 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 五、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 出入口控制主机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 显示器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 3 | 键盘鼠标 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 抓拍摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 5 | 余位显示屏 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 6 | 道闸主机 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 7 | 立柱 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 8 | 防砸雷达 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 9 | 交换机9 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 10 | 安全防范分系统调试 | 详见技术参数 | 系统 | 1 |
| 六、周界报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 总线制报警控制主机 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 2 | 声光报警器 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 灯光视频联动设备8路 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 电子地图 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 5 | 电子围栏软件 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 6 | 脉冲智能型单防区主机 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 7 | 脉冲智能型双防区主机 | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 8 | 红外线对射 | 详见技术参数 | 对 | 2 |
| 9 | 旋转声光喇叭 | 详见技术参数 | 套 | 3 |
| 10 | 系统防护箱 | 详见技术参数 | 个 | 3 |
| 11 | 合金导线及配件 | 详见技术参数 | 米 | 295 |
| 12 | 蓄电池 | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 13 | 安全防范分系统调试 | 详见技术参数 | 系统 | 1 |
| 七、电梯五方通话 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 数字专用电源 | 详见技术参数 | 个 | 6 |
| 3 | 工业级4G天线 | 详见技术参数 | 副 | 6 |
| 4 | 一局分机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 5 | 二局分机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 6 | 三局分机 | 详见技术参数 | 台 | 3 |
| 7 | 轿厢副机 | 详见技术参数 | 个 | 12 |
| 8 | 机房电话 | 详见技术参数 | 个 | 12 |
| 9 | 外置副机 | 详见技术参数 | 个 | 24 |
| 八、BA系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 工作站主机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 打印机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 3 | 控制器组态编程软件 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 楼宇自控管理系统软件 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 5 | BAC路由网关 | 详见技术参数 | 台 | 8 |
| 6 | DDC现场控制器 | 详见技术参数 | 台 | 4 |
| 7 | DDC现场控制器1 | 详见技术参数 | 台 | 14 |
| 8 | DDC现场控制器2 | 详见技术参数 | 台 | 15 |
| 9 | 电源供应器 | 详见技术参数 | 台 | 8 |
| 10 | DDC箱体1 | 详见技术参数 | 个 | 9 |
| 11 | DDC箱体2 | 详见技术参数 | 个 | 7 |
| 12 | DDC箱体3 | 详见技术参数 | 个 | 6 |
| 13 | 液位开关 | 详见技术参数 | 支 | 24 |
| 14 | CO传感器 | 详见技术参数 | 个 | 18 |
| 九、综合管线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 立杆箱 | 详见技术参数 | 个 | 12 |
| 2 | 汇聚箱 | 详见技术参数 | 个 | 5 |
| 3 | 理线器 | 详见技术参数 | 个 | 134 |
| 4 | 数据网络通讯出口（双孔墙插） | 详见技术参数 | 个 | 506 |
| 5 | 单孔电话插座 | 详见技术参数 | 个 | 34 |
| 6 | 光纤配线架1 | 详见技术参数 | 个 | 52 |
| 7 | 光纤配线架2 | 详见技术参数 | 个 | 5 |
| 8 | 光纤配线架3 | 详见技术参数 | 个 | 2 |
| 9 | 网络配线架 | 详见技术参数 | 个 | 63 |
| 10 | 光纤跳线 | 详见技术参数 | 条 | 296 |
| 11 | 六类网络跳线 | 详见技术参数 | 条 | 1137 |
| 12 | 光纤连接 | 详见技术参数 | 芯 | 1230 |
| 13 | 布放尾纤 | 详见技术参数 | 根 | 1230 |
| 14 | 机柜1 | 详见技术参数 | 个 | 18 |
| 15 | 机柜2 | 详见技术参数 | 个 | 27 |
| 16 | 桥架1 | 详见技术参数 | 米 | 73.30 |
| 17 | 桥架2 | 详见技术参数 | 米 | 2535.80 |
| 18 | 桥架3 | 详见技术参数 | 米 | 417.60 |
| 19 | 桥架4 | 详见技术参数 | 米 | 138.70 |
| 20 | 铁构件 | 详见技术参数 | 公斤 | 4100 |
| 21 | 配管1 | 详见技术参数 | 米 | 260.60 |
| 22 | 配管2 | 详见技术参数 | 米 | 160.33 |
| 23 | 配管3 | 详见技术参数 | 米 | 527.54 |
| 24 | 配管4 | 详见技术参数 | 米 | 797.80 |
| 25 | 配管5 | 详见技术参数 | 米 | 3513.70 |
| 26 | 配管6 | 详见技术参数 | 米 | 5714.1 |
| 27 | 配管7 | 详见技术参数 | 米 | 75.90 |
| 28 | 配管8 | 详见技术参数 | 米 | 46.7 |
| 29 | 配管9 | 详见技术参数 | 米 | 293.9 |
| 30 | 配管10 | 详见技术参数 | 米 | 28.10 |
| 31 | 配管11 | 详见技术参数 | 米 | 4.5 |
| 32 | 配管12 | 详见技术参数 | 米 | 27.3 |
| 33 | 配管13 | 详见技术参数 | 米 | 606.8 |
| 34 | 双绞线缆1 | 详见技术参数 | 米 | 54191.20 |
| 35 | 双绞线缆 | 详见技术参数 | 米 | 10375.30 |
| 36 | 配线1 | 详见技术参数 | 米 | 126.80 |
| 37 | 配线2 | 详见技术参数 | 米 | 222.00 |
| 38 | 配线3 | 详见技术参数 | 米 | 47.30 |
| 39 | 配线4 | 详见技术参数 | 米 | 211.60 |
| 40 | 配线5 | 详见技术参数 | 米 | 7.50 |
| 41 | 配线6 | 详见技术参数 | 米 | 451.00 |
| 42 | 配线7 | 详见技术参数 | 米 | 7.50 |
| 43 | 配线8 | 详见技术参数 | 米 | 45.50 |
| 44 | 配线9 | 详见技术参数 | 米 | 66.90 |
| 45 | 射频同轴电缆 | 详见技术参数 | 米 | 46.90 |
| 46 | 配线10 | 详见技术参数 | 米 | 2338.70 |
| 47 | 配线11 | 详见技术参数 | 米 | 233.60 |
| 48 | 配线12 | 详见技术参数 | 米 | 233.30 |
| 49 | 配线13 | 详见技术参数 | 米 | 237.50 |
| 50 | 配线14 | 详见技术参数 | 米 | 109.00 |
| 51 | 配线15 | 详见技术参数 | 米 | 587.90 |
| 52 | 配线16 | 详见技术参数 | 米 | 21.90 |
| 53 | 光缆1 | 详见技术参数 | 米 | 1018.10 |
| 54 | 光缆2 | 详见技术参数 | 米 | 778.60 |
| 55 | 光缆3 | 详见技术参数 | 米 | 606.00 |
| 56 | 双绞线缆2 | 详见技术参数 | 米 | 86.70 |
| 57 | 配线1 | 详见技术参数 | 米 | 282.10 |
| 58 | 配线2 | 详见技术参数 | 米 | 230.40 |
| 59 | 配线3 | 详见技术参数 | 米 | 39.10 |
| 60 | 配线4 | 详见技术参数 | 米 | 244.40 |
| 61 | 配线5 | 详见技术参数 | 米 | 471.90 |
| 62 | 配线6 | 详见技术参数 | 米 | 230.20 |
| 63 | 配线7 | 详见技术参数 | 米 | 363.40 |
| 64 | 配线8 | 详见技术参数 | 米 | 1125.10 |
| 65 | 配线9 | 详见技术参数 | 米 | 381.10 |
| 66 | 配线10 | 详见技术参数 | 米 | 48.60 |
| 67 | 配线11 | 详见技术参数 | 米 | 296.30 |
| 68 | 配线12 | 详见技术参数 | 米 | 769.80 |
| 69 | 配线13 | 详见技术参数 | 米 | 605.30 |
| 70 | 配线14 | 详见技术参数 | 米 | 393.10 |
| 71 | 配线15 | 详见技术参数 | 米 | 780.60 |
| 72 | 配线16 | 详见技术参数 | 米 | 230.50 |
| 73 | 配线17 | 详见技术参数 | 米 | 49.20 |
| 74 | 配线18 | 详见技术参数 | 米 | 393.10 |
| 75 | 配线19 | 详见技术参数 | 米 | 1564.20 |
| 76 | 配线20 | 详见技术参数 | 米 | 25.30 |
| 77 | 配线21 | 详见技术参数 | 米 | 53.20 |
| 78 | 配线22 | 详见技术参数 | 米 | 22.60 |
| 79 | 电力电缆1 | 详见技术参数 | 米 | 24.90 |
| 80 | 电力电缆2 | 详见技术参数 | 米 | 44.70 |
| 81 | 电力电缆3 | 详见技术参数 | 米 | 14.80 |
| 82 | 电力电缆头1 | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 83 | 电力电缆头2 | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 84 | 接线盒 | 详见技术参数 | 个 | 450 |
| 85 | 砌筑井 | 详见技术参数 | 座 | 29 |
| 86 | 挖沟槽土方 | 详见技术参数 | 立方米 | 395.77 |
| 87 | 回填方 | 详见技术参数 | 立方米 | 395.77 |
| 88 | 管道支吊架1 | 详见技术参数 | 套 | 28 |
| 89 | 管道支吊架2 | 详见技术参数 | 套 | 14 |
| 90 | 凿（压）槽 | 详见技术参数 | 米 | 1895.30 |
| 91 | 凿（压）槽 | 详见技术参数 | 米 | 346.70 |

二、技术参数

| 一、计算机网络 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线接入点 | - 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； ★2、5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口，总空间流数≥4，整机速率≥2.975Gbps； 3、支持USB接口，可用于对外供电，也可用于存储； 4、内置智能天线，内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位； 5、支持DC供电或802.3at PoE供电。 | 台 | 174 |
| 2 | 交换机1 | 1、实配≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥1个千兆光口，≥1个10/100/1000BASE-T以太网端口，交流供电； 2、交换容量≥336Gbps,包转发≥27Mpps, 以官网最小值为准； 3、端口支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at)，为满足用户实际供电需求，要求端口支持POE供电。 4、支持MAC表项≥16K，ARP≥2K，支持IPv4 FIB表项≥4K。 | 台 | 22 |
| 3 | 交换机2 | - 实配≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个千兆光口，交流供电； 2、交换容量≥430Gbps,包转发≥87Mpps, 以官网最小值为准； 3、支持MAC表项≥32K，ARP≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； - 要求支持Telemetry技术； 5、交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换。 | 台 | 27 |
| 4 | 光纤汇聚交换机 | 1、实配≥24个千兆光口，≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽，实配不小于150W交流电源*1，后期可以扩展成双电源； 2、交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥420Mpps，以官网最小值为准； 3、MAC地址表项不小于32K，支持 MAC 地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞 MAC表项、基于源 MAC 地址过滤； 4、IPv4/IPv6特性，IPv4包含不限于静态路由、RIP V1/2、ECMP、URPF OSPF、IS-IS、BGP、VRRP策略路由及路由策略；IPv6包含不限于静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、 ISISv6；支持IPv6基本高级特性等； 5、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 6、支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关、 BGP EVPN，实现自动建立隧道、通过 Netconf/YANG 进行配置。 7、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX； 8、支持Telemetry技术。 | 台 | 4 |
| 5 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 台 | 134 |
| 6 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 台 | 14 |

| 7 | 交换机3 | 1、实配≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个千兆光口，交流供电； 2、交换容量≥336Gbps，包转发≥51Mpps， 以官网最小值为准； 3、支持MAC表项≥32K，ARP≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； 4、要求支持Telemetry技术；5)、交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换。 | 台 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 交换机4 | 1、实配≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个千兆光口，交流供电； 2、交换容量≥336Gbps,包转发≥51Mpps, 以官网最小值为准； 3、端口支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at),为满足用户实际供电需求，要求端口支持POE供电，供电功率≥370W)； 4、支持MAC表项≥32K，ARP≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K ； 5、要求支持Telemetry技术； 6、交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换。 | 台 | 10 |
| 9 | 核心交换机 | ▲1、交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps(若有不同指标，以较低值为准)； 2、主控引擎≥2；整机业务槽位数≥3；主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 3、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,可配置电源≥2个； 4、支持整机 MAC 地址≥128K，支持整机 ARP 表项≥16K， 支持 IPv4 路由转发 FIB 表项≥128K，; 5、 支持5级H-QoS； 6、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 7、支持 Telemetry 技术； 8、实配：双主控，双电源，≥24个千兆电口，≥24个千兆光口，≥24个万兆光口。 | 台 | 1 |
| 10 | 无线控制器 | 1、最大管理AP数量≥512，最大接入用户数量≥4K；2、无线转发能力≥10 Gbps； 3、实配2个10GE光口, 8个GE电口； 4、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 5、支持内置微信认证； 6、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 7、支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略； 8、支持EoGRE，两台AC可以跨越二层通信； 9、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； 10、支持反病毒功能，提供官网截图和链接证明； 11、支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理； 12、提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控； 13、支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议； ★14、支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级； 15、实配AP license≥176个。 | 台 | 1 |
| 11 | 防火墙 | 1、基础要求：安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求； 2、总体性能：1U机架式机型，至少具备16个10/100/1000MBase-T端口，2个千兆光插槽; 4个万兆光插槽、冗余电源；整机吞吐率：≥30Gbps；最大并发连接数：≥1000万；每秒新建连接：≥11万； ★3、可靠性：系统出现崩溃之后，可下载救援修复程序进行扫描，获得设备软件系统被破坏的情况以及当前硬件设备的诊断信息。根据信息，如果防火墙系统能够被修复，崩溃设备上的救援修复程序可自动执行修复方法； 4、链路聚合：支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 5、访问控制：支持检测防火墙冲突规则技术，提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：会有不同颜色进行区分； ★6、硬件加速技术：支持防火墙芯片硬件加速技术，实现硬件资源充分利用，保障设备处理效率； 7、质量保障：产品经过厂家专业安全开发并投入市场，是能够提供稳定且安全的产品，要求投标人或厂商具备安全开发能力，满足中国信息安全测评中心安全开发资质认证（二级或以上）能力。 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜1 | 1、名 称：19”机柜（42U）； 2、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜。 | 台 | 2 |
| 13 | UPS主机1 | 1、≥20KVA/18KW纯在线“0”转换高频式三进单出UPS电源； 2、输入电压范围304～456VAC,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围45HZ～70HZ,能与任意发电机兼容； 3、16/18/20节电池灵活配置；系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池；如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电； 4、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟； 5、中文LCD液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，双变换在线式设计，输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。 | 台 | 1 |
| 14 | 电池 | 1、原装12V/100AH免维护防阻燃蓄电池； 2、每节电池标配防滑防酸保护盘； 3、蓄电池产品具备板栅设计； 4、所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。 | 个 | 32 |
| 15 | 电池柜1 | 可容纳12V100AH蓄电池32节；标配电池连接线，及直流开关。 | 套 | 1 |
| 16 | 电池支架1 | 电池支架。 | 个 | 1 |
| 17 | 接地铜排 | 40*4mm。 | 米 | 12.4 |
| 18 | 精密空调 | 1、≥7.5KW恒温恒湿机组，制冷型式为风冷型，总冷量≥7.5kW，输出风量≥2000m3/h，加热量 ≥3kw，加湿量 ≥3kg/H，送风方式上前送风，风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性； 2、室外机采用金属叶片； 3、空调必须采用远红外加湿； 4、空调有智能氟泵混合动力节能制冷技术； 5、包含铜管等安装辅材。 | 台 | 1 |
| 19 | UPS配电柜 | 输入：3P63A，输出：6*2P20A，尺寸：600(长)*500(款)*200(厚)mm。 | 台 | 1 |
| 20 | 综合布线系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 |
| 二、安防系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 彩色摄像机 | 1、400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机； 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； ★3、1个内置麦克风，高清拾音，白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50 m； 4、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像（公安部检验报告证明）； 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 6、补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％（公安部检验报告证明）； 8、音频: 1个内置麦克风； 9、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；10）、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 | 台 | 262 |
| 2 | 半球彩色摄像机 | 1、400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测；3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR； 4、补光灯类型: 红外灯， 最远可达30 m； 5、音频:1个内置麦克风； 6、网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 7、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 | 台 | 139 |
| 3 | 电梯专用摄像机 | 1、400万 1/3" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机； 2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测； 3、遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm； 4、支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警（公安部检验报告证明）； 5、支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种（公安部检验报告证明）； 6、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 7、补光灯类型: 红外灯，最远可达10 m； 8、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 9、音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器； 10、报警: 1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线。 | 台 | 12 |
| 4 | 无线网桥 | 1、工作频段：5150-5835MHz； 2、发射功率：20dBm。 | 套 | 12 |
| 5 | 机柜1 | 1、名 称：19”机柜（42U）； 2、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm，42U网络机柜。 | 台 | 5 |
| 6 | 交换机5 | 1、实配≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥2个千兆光口； 2、交换容量≥48Gbps，包转发≥36Mpps； 3、端口支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at),为满足用户实际供电需求，要求端口支持POE供电，供电功率≥370W。 | 台 | 30 |
| 7 | 光纤汇聚交换机 | 1、实配≥24个千兆光口，≥4个万兆光口, ≥1个扩展插槽，实配不小于150W交流电源*1，后期可以扩展成双电源； 2、交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥420Mpps，以官网最小值为准； 3、MAC地址表项不小于32K，支持 MAC 地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞 MAC表项、基于源 MAC 地址过滤； 4、IPv4/IPv6特性，IPv4包含不限于静态路由、RIP V1/2、ECMP、URPF OSPF、IS-IS、BGP、VRRP策略路由及路由策略；IPv6包含不限于静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、 ISISv6；支持IPv6基本高级特性等； 5、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。 6、支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关、 BGP EVPN，实现自动建立隧道、通过 Netconf/YANG 进行配置； 7、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX； 8、支持Telemetry技术。 | 台 | 4 |
| 8 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 台 | 85 |
| 9 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 台 | 18 |
| 10 | 理线器 | 24口理线器。 | 个 | 53 |
| 11 | UPS2 | 1、≥6KVA纯在线“0”转换高频式单进单出UPS电源； 2、16/18/20节电池灵活配置； 3、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟； 4、具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性；具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。 | 台 | 2 |
| 12 | 电池 | 1、原装12V/100AH免维护防阻燃蓄电池； 2、每节电池标配防滑防酸保护盘； 3、蓄电池产品具备板栅设计； 4、所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。 | 个 | 48 |
| 13 | 电池柜2 | 可容纳12V100AH蓄电池16节；标配电池连接线，及直流开关。 | 套 | 3 |
| 14 | 液晶监视器 | 监视器9个； 1、显示尺寸：55 inch； 2、背光源类型：D-LED； 3、物理分辨率：1920×1080@60 Hz（向下兼容）；4、亮度：500 cd/m²； 5、可视角：178°(水平)/178°(垂直)； 6、边框宽度：3.5 mm； 7、LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度； 8、大屏支架：支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 套 | 1 |
| 15 | 管理电脑 | I3/8G/512G/23.8英寸。 | 台 | 2 |
| 16 | 解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备； 2、支持HDMI、BNC输出口解码输出支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出； 3、HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）； 4、支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码； 5、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 6、★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息； 7、网口：2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口，2个光口 100base-FX/1000base-X，支持光电自适应； 8、解码分辨率：3200W像素； 解码通道：160； 9、解码能力：支持5路3200W，或5 路2400W，或10 路1200W，或20 路800W，或30 路500W，或30路400 W，或50 路 300W，或80 路1080P，或160路720P及以下分辨率同时实时解码 。 | 台 | 1 |
| 17 | 网络控制键盘 | 1、显示屏：10.1英寸TFT LCD； 2、控制方式：网络方式； 3、最大解码分辨率：4路1080P或1路4K； 4、接口：网络接口1个，WiFi1个，语音对讲输入1个，3.5mm立体声，语音对讲输出1个，3.5mm立体声1个； 5、摇杆类型：四维单按键摇杆； 6、支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用； 7、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能； 8、支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。 | 台 | 1 |
| 18 | 防静电地板 | 陶瓷面防静电地板，600*600*40mm。 | 平方米 | 20.1 |
| 19 | 接地铜排 | 40*4mm。 | 米 | 29.5 |
| 20 | LED栅格灯 | 600*600。 | 套 | 10 |
| 21 | 单联单控开关 | 单联单控开关。 | 个 | 2 |
| 22 | 单门门禁控制器 | 单门门禁控制器。 | 台 | 1 |
| 23 | 门禁电源 | 12V5A门禁专用电源。 | 台 | 4 |
| 24 | 人脸门禁 | 4.3寸液晶屏幕，200万摄像头，支持人脸、密码等认证方式。 | 台 | 4 |
| 25 | 磁力锁 | 180KG单门磁力锁。 | 台 | 4 |
| 26 | 出门按钮 | 出门按钮。 | 台 | 4 |
| 27 | 操作台 | 尺寸：3000(长)*600(宽)*700(高)；配套3把可旋转可升降靠背椅。 | 台 | 1 |
| 28 | 精密空调 | 1、≥7.5KW恒温恒湿机组，制冷型式为风冷型，总冷量≥7.5kW，输出风量≥2000m3/h，加热量≥3kw，加湿量≥3kg/H，送风方式上前送风，风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性； 2、室外机采用金属叶片； 3、空调必须采用远红外加湿； 4、空调有智能氟泵混合动力节能制冷技术； 5、包含铜管等安装辅材。 | 台 | 1 |
| 29 | UPS配电柜 | 输入：2P63A，输出：6*2P20A，尺寸：600(长)*500(款)*200(厚)mm。 | 台 | 1 |
| 30 | 防油污摄像机 | 1、400W明厨亮灶智能防油污声光警戒摄像机； 一体化平面防油污设计，方便后厨产品清洁； 2、着装检测：检测工作人员是否佩戴口罩，厨师帽，穿着厨师服； 3环境检测：检测场景中是否有老鼠； 4、支持智能资源模式切换：支持选择人脸抓拍、周界、道路监控、明厨亮灶，只支持单独运行； ★5、接口功能：支持2个内置麦克风，1个内置扬声器，1个485接口，1个电源反送接口，内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；支持一对音频输入输出； 6、图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求； 7、Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码； ★8、支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台（公安部检验报告证明）； 9、支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称；（公安部检验报告证明） 10、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 | 台 | 31 |
| 31 | 全景摄像机 | - 全景4Mp全彩180°，细节4MP全彩23倍； 2、细节路支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警，细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测，支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。内置加热玻璃，有效除雾，支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 3、传感器类型:全景1/2.8＂Progressive Scan CMOS ；细节1/2.8＂Progressive Scan CMOS； 4、最低照度: 全景彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；细节彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR； 5、焦距: 全景4 mm；细节5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍； 6、视场角: 全景水平视场角：180° ± 5°，垂直视场角：47.4°；细节水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远）； ★7、内置3个镜头，可输出全景、细节两路视频图像，其中全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素点，全景水平视场角不低于180°；（以公安部检验报告为准） 8、全景通道支持两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行。（以公安部检验报告为准） | 台 | 6 |
| 32 | 交换机6 | 1、实配≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥2个千兆光口； 2、交换容量≥216Gbps，包转发≥77Mpps； 3、端口支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at),为满足用户实际供电需求，要求端口支持POE供电，供电功率≥370W。 | 台 | 2 |
| 33 | 设备网核心交换机 | - 实配≥24个10GE SFP+端口，≥6个40GE QSFP端口； 2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网最小值为准； 3、MAC地址表项不小于32K，支持 MAC 地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞 MAC表项、基于源 MAC 地址过滤； 4、IPv4/IPv6特性，IPv4包含不限于静态路由、RIP V1/2、ECMP、URPF OSPF、IS-IS、BGP、VRRP策略路由及路由策略；IPv6包含不限于静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、 ISISv6；支持IPv6基本高级特性等； 5、支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关、 BGP EVPN，实现自动建立隧道、通过 Netconf/YANG 进行配置； 6、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX。 | 台 | 1 |
| 34 | 磁盘阵列 | 1、机架式/4U 36盘位/1024Mbps接入带宽/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）； 2、内含36块8企业级SATA硬盘； 3、当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警； 4、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设）； 5、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 | 台 | 2 |
| 35 | 超融合系统 | - 品牌要求：硬件设备采用X86机架式2U机架式服务器，具备自主产品的研发、生产、售后能力，非OEM产品或联合品牌； 2、节点：配置3个服务器节点，软件授权3CPU； ▲3、硬件性能：每节点配置1颗≥英特尔至强 Silver 4314，≥128G ECC DDR4内存，≥4块2TB SATA 7.2K硬盘，≥2块960GB SSD硬盘，≥2块240GB M.2 SSD；≥2个万兆光纤网络接口（含多模光模块），≥2个千兆网络接口； 4、管理平台：支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作； 5、计算虚拟化：计算虚拟化软件同时支持Intel、海光（3000、5000、7000系列）、飞腾（FT2000和S2500）、鲲鹏等CPU架构； 6、存储虚拟化：支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换； 7、网络虚拟化：支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源； 8、备份容灾：提供100个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻。 | 套 | 1 |
| 36 | 超融合交换机 | 1、实配≥24个10GE SFP+端口，≥6个40GE QSFP端口； 2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网最小值为准； 3、MAC地址表项不小于32K，支持 MAC 地址自动学习和老化、静态、动态、黑洞 MAC表项、基于源 MAC 地址过滤； 4、IPv4/IPv6特性，IPv4包含不限于静态路由、RIP V1/2、ECMP、URPF OSPF、IS-IS、BGP、VRRP策略路由及路由策略；IPv6包含不限于静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、 ISISv6；支持IPv6基本高级特性等； 5、支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关、 BGP EVPN，实现自动建立隧道、通过 Netconf/YANG 进行配置； 6、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX。 | 套 | 1 |
| 37 | 管理交换机 | 1、实配≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个千兆光口，交流供电； 2、交换容量≥336Gbps，包转发≥51Mpps， 以官网最小值为准； 3、支持MAC表项≥32K，ARP≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； 4、要求支持Telemetry技术； 5、交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换。 | 套 | 1 |
| 38 | 安防监控平台软件 | 1、授权包含：基础包、视频监控、视频联网、设备网络管理，视频质量诊断业务； ▲2、授权数量：500路视频，4个通道道闸，20个报警模块； 3、支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件， 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件； 4、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作）； ★5、支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； ★6、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； 7、需要跟三门技师学院现有的监控平台中实现无缝对接，也可在现有平台进行授权扩容。 | 套 | 1 |
| 39 | 四门门禁控制器 | 四门门禁控制器。 | 台 | 1 |
| 40 | 交换机7 | 1、端口：8个10/100/1000Base-T以太网端口（POE）； 2、交换容量：16Gbps； 3、包转发率：11.9Mpps； 4、POE功率：70瓦。 | 台 | 17 |
| 41 | 交换机8 | 1、实配≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥1个千兆光口，交流供电； 2、交换容量≥168Gbps,包转发≥17Mpps ； 3、端口支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at)，为满足用户实际供电需求，要求端口支持POE供电。 | 台 | 5 |
| 42 | 摄像机立杆 | 立杆长度3.8米，热镀锌钢管，表面静电喷涂，样式根据景观要求（厚度按国标）。 | 根 | 16 |
| 43 | 二合一保护器 | 最大放电电流(8/20us)10KA；限制电压24V插入损耗<0.5dB；响应时间<1ns；接口形式：RJ45网络接口。 | 个 | 35 |
| 44 | 信号避雷装置安装1 | UPS前端三相电源防雷器。 | 个 | 4 |
| 45 | 信号避雷装置安装2 | UPS后端三相电源防雷器。 | 个 | 4 |
| 46 | 室外广播信号保护 | 室外广播信号保护，Un;110V Uc;170V In;5KA Imax;10KA UP;≤500V。 | 个 | 1 |
| 47 | 周界电源防雷 | 周界电源防雷，Un;24V In;5 Imax：10KA VS;10Mbps Ae≤0.5db。 | 个 | 1 |
| 48 | 周界信号防雷保护器 | 周界信号防雷保护器，Un;12V Uc;18V In;5KA Imax;10KA UP;≤60V。 | 个 | 3 |
| 49 | 监控立杆接地体 | 监控立杆接地体，电铸铜接地棒直径20mm、铜层厚度0.25mm、长度1.0米。 | 根 | 16 |
| 50 | UPS3 | 1、≥10KVA纯在线“0”转换高频式单进单出UPS电源； 2、16/18/20节电池灵活配置； 3、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟； 4、具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性；具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。 | 台 | 1 |
| 51 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统。 | 系统 | 1 |
| 三、广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 吸顶音箱 | 1、额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2、额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3、灵敏度)≥92dB； 4、频率响应(-10dB)：110Hz-18KHz；5）.喇叭单元：5"×1。 | 台 | 213 |
| 2 | IP功放 | 1、设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 3、支持高低音调节电位器控制； 4、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级，具有≥1路音频输出接口，具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 5、集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出，频率响应范围优于80Hz～16KHz，信噪比＞65dB； 6、自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统； 7、内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 | 台 | 40 |
| 3 | 控制器 | 1、采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； 2、具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； 3、采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式； 4、支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 4 | 采集器 | - 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； 2、具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； 3、采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式； 4、支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 5 | 合并式播放器 | 1、设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器； 2、内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出； 3、CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 4、具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口； 5、带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 1、具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2、MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3、紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 7 | 台式话筒 | 1、换能方式：驻极体； 2、钟声提示：带钟声提示功能； 3、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）； 4、咪杆长度 ：420mm； 5、具备有灯环提示功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1、采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能； 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 3、支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听； 4、支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器； 5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒； 6、具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口； 7、具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 台 | 1 |
| 9 | 交换机3 | 1、实配≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个千兆光口，交流供电； 2、交换容量≥336Gbps，包转发≥51Mpps， 以官网最小值为准； 3、支持MAC表项≥32K，ARP≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； 4、要求支持Telemetry技术； 5、交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换。 | 台 | 1 |
| 10 | IP网络广播中心机 | 1、采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持不小于1920×1080分辨率；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统； 2、具备抽拉式键盘设计；支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行； ★3、支持≥8×USB接口、≥1×PS/2接口、 ≥6×串口接口、≥1路HDMI和≥1路VGA视频输出接口、≥2路网口； 4、配置不低于四核/i7处理器； 5、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字化IP网络广播软件 | 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 5、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 6、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 ★7、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区； 8、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式； 9、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S； 10、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 | 套 | 1 |
| 12 | 室外音柱 | 1、额定功率（100V）：22.5W,45W； 2、额定功率（70V）：11.2W,22.5W； 3、灵敏度：91dB±3dB； 4、阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω； 5、频率响应：50Hz-18KHz； 6、喇叭单元：4"×4,2.5"×1；7）．防护等级：IP66。 | 台 | 9 |
| 四、会议扩声 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主扩线阵全频音箱 | 1、音箱类型为二分频线性阵列全频音箱； 2、功率≥500W(AES)，阻抗：8Ω，频率范围：70Hz-20kHz，最大声压级≥127dB； 3、灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：8" x 2，高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器*1； 4、水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 台 | 10 |
| 2 | 支架1 | 1、标配长度：6米；包含：葫芦架1套；承重：2T； 2、材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢； 3、表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色； 4、链条破断应力：≥800Mpa；5）、刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 | 套 | 2 |
| 3 | 支架2 | 1、标配长度6米，承重2吨；外观尺寸320*220*170mm； 2、承重：2000kg； 3、包含：葫芦架1套。 | 吨 | 2 |
| 4 | 线阵功放 | 1、1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6、输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 | 台 | 5 |
| 5 | 辅助音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：55Hz~20KHz； 3、额定功率≥300W； 4、灵敏度≥98dB/W/M； 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6、高音：1.4"压缩高音单元×1；7)、低音：10"低音×1。 | 台 | 6 |
| 6 | 返听音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：60Hz-20KHz； 3、额定功率≥300W； 4、灵敏度：98dB/W/M； 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6、高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。 | 台 | 4 |
| 7 | 支架3 | 1、固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm； 2、臂杆长度：230mm； 3、箱体固定杆长度：155mm。 | 套 | 6 |
| 8 | 辅助音箱功放 | 1、1U机箱设计； 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6、输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 3 |
| 9 | 返听音箱功放 | 1、1U机箱设计； 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6、输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 2 |
| 10 | 台唇音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：65Hz~20KHz； 3、额定功率≥150W； 4、灵敏度≥95dB/W/M； 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6、高音：3"锥形高音单元×2；7)、低音：8"低音×1。 | 台 | 4 |
| 11 | 台唇音箱功放 | 1、1U机箱设计； 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6、输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 2 |
| 12 | 超低频音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：40Hz~400Hz； 3、额定功率≥600W； 4、灵敏度≥99dB/W/M； 5、低音：18"低音×1。 | 台 | 2 |
| 13 | 超低频音箱功放 | 1、双通道大功率专业数字功放； 2、功放有直流、短路、过载、过热保护； 3、采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4、支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5、输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W； 6、电压增益 (@1KHz)：≥39dB； 7、频率响应(@1W功率下）：优于20Hz-20KHz/±1dB；8、THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％；9)、信噪比 (A计权)：≥105dB。 | 台 | 2 |
| 14 | 数字调音台 | ★1、具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板，能够快速方便地进行设置； 2、具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子； 3、支持中英文界面切换，且无需重启； 4、内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式； 5、内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）； 6、具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道； 7、支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制； 8、可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9、每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相； 10、每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器； 11、模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）； 12、支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储； 13、支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 | 台 | 1 |
| 15 | 音频处理器1 | 1、数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3、输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4、支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道≥48V幻象供电； 5、具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； 6、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 7、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 8、支持断电自动保护记忆功能；支持通道拷贝、粘贴、联控功能；支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 2 |
| 16 | 无线话筒1 | 1、频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）； 7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 | 台 | 2 |
| 17 | 无线头戴式话筒 | 1、频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 2、配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒； 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率；红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）； 7、发射机指标：电容式（头戴话筒）。 | 台 | 2 |
| 18 | 天线分配器 | 1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源； 2、频带范围不低于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 | 台 | 1 |
| 19 | 天线放大器 | 1、频带范围不低于： 640~960MHz，增益： ≥12dB。 2、 输出/入阻抗：≥50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 台 | 1 |
| 20 | 电源管理器1 | 1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器； 4、输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。5).具有不小于1路USB接口。 | 台 | 1 |
| 21 | 电源管理器2 | 1、支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能); 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有≥一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |
| 22 | 固定染色灯 | 1、频闪频率1-25Hz； 2、采用光源性能不低于54×3W LED(R14G14B14W12)； 3、色温3200K～7200K； 4、透镜角度25°(15°、45°可选)； 5、灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色； 6、灯具内置宏功能； 7、灯具调光范围为0-100%可调； 8、灯具具有主从自走自动同步功能； 9、灯具具有控台正常控制自走永久同步； 10、灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率； 11、灯具具有声控功能； 12、灯具配备DMX512接口； 13、灯具内置程序自走功能； 14、灯具具有主从联机模式； 15、灯具配备支持RDM协议接口； 16、灯具具有程序在线更新功能； 17、灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 | 套 | 19 |
| 23 | 影视灯 | 1、采用光源性能不低于2835/0.5W LED暖白+冷白； 2、色温:3200-6500K； 3、显色指数:CRI:Ra≥95，TLCI≥95； 4、灯具具有暖白/冷白混色功能； 5、灯具调光范围为0-100%可调； 6、灯具内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率； 7、灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道； 8、灯具具有单独色温手动调选功能； 9、灯具配备支持RDM协议接口； 10、灯具具有程序在线更新功能； 11、灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式。 | 套 | 10 |
| 24 | 摇头灯 | 1、频闪:频率0.5-13次/s; 2、具备光源性能不低于OSRAM 251W； 3、光束角度:2.5° 4、灯具色盘具有14个颜色片+1个白光； 5、灯具具有双向彩虹效果； 6、灯具色盘具有速度可调，任意定位功能； 7、灯具固定图案盘具有16个固定图案片+1个白光；8、灯具具有单向流水,速度可调，任意定位功能；9、灯具拥有十六面旋转棱镜+6排镜； 10、灯具棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调； 11、灯具具有雾化功能； 12、灯具采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面； 13、液晶显示菜单具有菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势； 14、灯具散热采用风向引流与温度监控技术,根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却； 15、当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准； 16、灯具具有3-25.5米自动对焦功能； 17、灯具配备DMX512接口、灯具配备支持RDM协议接口、灯具配备支持Art-net以太网数据接口； 18、灯具DMX控制通道数量为14/17通道。 | 套 | 8 |
| 25 | 影视灯 | 1、色温:6500K; 2、光束角度:18-65°； 3、灯具调光范围为0-100%可调； 4、灯具采用DMX接口调焦或手动按键调焦； 5、灯具DMX控制通道数量为3通道。 | 套 | 12 |
| 26 | 灯光控台 1024 | 1、采用功能强大的ARM系统：不易档机，不易损坏系统，永远不会中病毒； 2、内置7寸电容触摸屏，全中文显示，可触摸屏和键盘同步操作； 3、支持三种灯具类型模式：（电脑灯，LED灯，调光器）可一键快速切换，现场应用； 4、开机即用，无需灯库也可直接操作，兼容了传统的控台操作方式； 具有现场快速制作灯库功能（只要有灯有电，有无说明书，都能做灯库）让你可以随时在控台上编写灯库；并支持使用R20灯库；（可存储200个灯库） 5、支持手写命名做标识，让内容易记，易找； 6、手绘快速编程方式，可迅速编制复杂多变渐变场景效果，或手绘简单的灯具位置排布效果；强大的CMY/RGB调色板可立即混出指定颜色输出,提升了效率及效果； 7、走灯程序有四种即时运行模式： 自动模式、触发模式、音乐模式和播放器模式；每个程序序又可设置三种输出模式：循环模式、顺序模式和交叉模式； 8播放器模式下实现声光影同步控制：该模式下，可通过MH-Player同步播放器软件实现音频或视频与灯光效果完全同步工作，而且MH-Player同步播放器软件可支持多种音频和视频文件（只要能正常播放的文件基本都可使用），同时可将视频窗口与播放器控制窗口分开，这样图像内容就可投放到舞台背景的大屏幕上显示，同时可支持双向控制（即：播放器软件可操作控台，控台也可操控播放器软件）； 9、控台内置时间码程序编辑功能，可以方便快速编辑简易灯光秀； 10、气氛程序键可让您即兴输出渲染气氛的程序; 可让你在任何时候实现快速插入程序或场景输出； 11、具有20个内置图形发生器，同时还有30个可用户编辑的图形（通过手绘功能绘制创意图形）；12、具有RS232接口，支持与第三方设备（如：中控设备）的对接和调用，方便系统应用； 13、有自带内置说明书：帮助您现场应用。 | 套 | 1 |
| 27 | 八路信号放大器 | 1、2路DMX512数码输入； 2、输入输出光电隔离 ； 3、8路独立放大驱动输出； 4、信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5、增强数据总线接入设备数量的能力；保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； 6、独立的LED信号指示。 | 台 | 1 |
| 28 | 直通箱 12*4kw | 1、过载与短路双重保护高分断空气开关； 2、A.B.C三相工作指示灯； 3、设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单32A胶木插输出； 4、外形尺寸:国际标准3U； 5、额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | 台 | 1 |
| 29 | 全彩LED屏 | 1、LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯； ★2、LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/㎡，箱体重量≤7.85kg/个，亮度200～600CD/㎡，峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤168W/㎡； 3、LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，各色光的波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB； 4、LED显示屏采用非接触式磁悬浮前维护设计，可正面拆卸模组、接收卡、电源，模组、接收卡等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 5、LED显示屏为保证使用的安全性隐患，依据GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级； 6、LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4 二层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化； 7、LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果； 8、LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况； 9、LED显示屏具备VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级； 10、LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，使用镀金工艺，镀金厚度≥50μ； 11、LED显示屏具备测试12个循环，每个循环8小时，测试总时长96小时，每个循环测试包括4小时的紫外线照射（UV-A,340nm，60℃）及4小时的水分曝光（50℃）；测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化； 12、LED显示屏符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式； 13、LED显示屏实验按GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象。 | 平方米 | 35.9 |
| 30 | 支架及装饰包边 | 支架及装饰包边。 | 平方米 | 35.9 |
| 31 | 高清输入卡 | 1、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔； 2、支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 3、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 台 | 2 |
| 32 | 高清输出卡 | 1、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出；支持热插拔； 2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 4、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 台 | 2 |
| 33 | 配电柜 | 1、额定功率：30KW，输出路数：9路； 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz；具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能； 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能； 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能； 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 台 | 1 |
| 34 | 投影机 | 1、亮度：5500流明； 2、分辨率：1920*1200； 3、液晶面板尺寸：0.76英寸； 4、输入接口：2*HDMI，1*RJ45，标配无线网卡。 | 台 | 2 |
| 35 | 幕布 | 150寸电动白塑幕。 | 台 | 2 |
| 36 | 升降支架 | 投影机电动升降支架，行程≥1500mm。 | 台 | 2 |
| 37 | 机柜3 | 42U，600*800*2000mm。 | 台 | 1 |
| 38 | 线材 | 30米HDMI光纤线。 | 根 | 2 |
| 39 | 网络中控主机 | 1、采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅；内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz； 2、C语言编程架构，语句式编程，支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能，交互式控制结构，中英文编程界面； 3、主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单； 4、支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； 5、支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令； 6、处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ； 7、存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash； 8、串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号； 9、红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针； 10、I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号； 11、弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号； 12、NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源； 13、对接云会务系统，用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） | 台 | 1 |
| 40 | 控制器 | 1、协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制； 2、手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备； 3、具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口； 4、面板按键：8路独立电源开关控制（手动）； 5、载入容量：单路电流20A； 6、控制方法：通过RS-232或网络接口； 7、RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无； 8、网络接口：RJ-45，100M。 | 套 | 1 |
| 41 | 操作电脑 | I5/8G/512G/4G独立显卡/23.8英寸。 | 台 | 1 |
| 42 | 平板电脑 | 麒麟710芯片，4G+64G WiFi版。 | 台 | 1 |
| 43 | 无线路由器 | 1200M高速双频wifi，5G双频智能无线路由。 | 台 | 1 |
| 44 | 话筒地插盒 | 弹起式/2个卡侬口。 | 个 | 4 |
| 45 | 音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头。 | 个 | 4 |
| 46 | 多媒体地插 | 配置接口：1个多功能电源接口、1个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口。 | 个 | 2 |
| 47 | 音频连接线1 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm。 | 条 | 16 |
| 48 | 音频连接线2 | 3米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm。 | 条 | 36 |
| 49 | 音频连接线3 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm。 | 条 | 2 |
| 50 | 视频线1 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米。 | 根 | 3 |
| 51 | 视频线2 | DVI (24+1全满)公对公线，支持2560*1600P，长度1米。 | 根 | 1 |
| 52 | 交互智能平板 | 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线；整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 2、整机屏幕采用86英寸液晶显示器，整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160；3、整机内置音箱顶置朝前发声，2.2声道扬声器，额定总功率60W； 4、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 5、触控一体机支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接； 6、设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换； 7、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。 | 台 | 1 |
| 53 | 专业功放 | 1、1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6、输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 |
| 54 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：65Hz~20KHz； 3、额定功率≥150W； 4、灵敏度≥95dB/W/M； 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6、高音：3"锥形高音单元×2；7)、低音：8"低音×1。 | 只 | 2 |
| 55 | 支架4 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm； 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm； 设备面板尺寸：160mm*90mm。 | 套 | 2 |
| 56 | 无线话筒2 | 1、采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2、兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制； 3、V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 5、频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz；6、支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 7、系统包括有≥一台主机+≥四台桌面式无线麦克风。 | 套 | 1 |
| 57 | 无线话筒1 | 1、频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率；红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）； 7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 | 套 | 1 |
| 58 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 59 | 音频处理器2 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3、输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4、支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； 5、具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； 6、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 7、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能；配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 8、支持断电自动保护记忆功能；支持通道拷贝、粘贴、联控功能；支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 60 | 机柜4 | 32U加厚机柜，600*800*1610mm。 | 套 | 1 |
| 五、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 出入口控制主机 | 1、处理器：Apollo Lake平台处理器 主频 1.5GHz； 2、内存：4GB； 3、硬盘存储：标配128G SSD； 4、接口参数：2个RS232接口，2个RS485接口，4个USB3.0接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，5个带交换机功能的100M/1000M自适应以太网接口;1个独立100M/1000M自适应网络接口，支持双网隔离。 | 台 | 1 |
| 2 | 显示器 | 23.8寸LED液晶显示器。 | 台 | 1 |
| 3 | 键盘鼠标 | USB接口。 | 套 | 1 |
| 4 | 抓拍摄像机 | 1、清晰度：200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1080，帧率高达25fps； 2、镜头：内置电动变焦镜头3-9MM 可调 ，软件可调； 3、存储卡：内置TF内存卡槽，可以一级设防，二级设防； 4、补光灯：内置2颗LED补光灯，同步补光，同步录像； 5、车辆抓拍：车牌、车型、车标、车身颜色识别； 6、触发模式：支持线圈触发、视频触发、线圈结合视频触发等多种触发模式。 | 台 | 4 |
| 5 | 余位显示屏 | 1、LED亮度：1200cd； 2、喇叭规格：4Ω8W； 3、点距：P4.75； 4、基色：1红1绿； 5、显示方式：即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式； 6、显示面积：高304mm*宽304mm。 | 台 | 4 |
| 6 | 道闸主机 | 1、总体要求：采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳，侧贴式安装，安装方便、结构紧凑，齿轮碳钢材质，直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低； 2、支持遇阻反弹，开优先保护功能； 3、防砸：支持红外，地感，雷达等多种防砸； 4、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； 5、接口参数：开/关到位输出接口：各1组，开/关/停控制信号接口：各1组，红外/地感防砸信号接口：1组，485控制接口：1组； 6、杆子类型：4米栅栏。 | 台 | 4 |
| 7 | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米； 2、立柱直径：60mm。 | 台 | 4 |
| 8 | 防砸雷达 | 1、总体要求：采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2、类型适配：采用算法，滤除广告扇叶对雷达的干扰，适用于广告杆、栅栏杆、直杆； 3、检查参数：雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 4、通讯：提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短；采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生；采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观；自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影 | 台 | 4 |
| 9 | 交换机9 | 1、实配≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥1个千兆光口，交流供电； 2、交换容量≥168Gbps,包转发≥17Mpps 。 | 台 | 2 |
| 10 | 安全防范分系统调试 | 停车场管理系统。 | 系统 | 1 |
| 六、周界报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 总线制报警控制主机 | 1、4.3寸的彩屏，纯中文菜单； 2、同时具备485总线通讯和网络通讯，两个通讯可以同时共用； 3、可以用手机APP,通过手机操作，也可以用远程的云平台； 4、可以自动一键搜索在线的防区，不用一个一个的添加； 5、具有旁路功能，也就是说如果有一个防区出问题，可以先屏蔽这个防区，不让报警，具备定时布撤防功能； 6、可以与摄像头的网络共用一条线路； 7、可以通过液晶屏查看报警信息。 | 套 | 1 |
| 2 | 声光报警器 | 声音+闪光，控制室专用。 | 套 | 1 |
| 3 | 灯光视频联动设备8路 | 1、通讯方式：RS485。 2、设备供电：AC110-AC2203）、设备功率：5W。 | 套 | 1 |
| 4 | 电子地图 | 60*80CM铝合金边框LED灯。 | 台 | 1 |
| 5 | 电子围栏软件 | 1、管理数量:控制管理最多120个智能键盘控制主机； 2、通讯方式:通过TCP/IP与智能键盘控制主机连接； 3、防区增加:添加智能键盘控制主机后，主机上的防区直接显示在防区显示区域； 4、选择布撤防：可以对单个防区进行布撤防；全部布撤防：对所有防区统一布防和撤防；定时布撤防：可以定时对任意防区进行自动布撤防操作； 5、权限操作：可以区分管理员和值班员，可以进行人员轮班操作； 6、电子地图：可对BMP格式的图片进行防区定义，可以区分不同报警的颜色设置，报警时定义的防区闪烁； 7、IP设置：具备搜索IP设备，修改编辑功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 脉冲智能型单防区主机 | 1、输出高压峰值：4KV～10KV（持续可调）； 2、输出低压峰值：600V-1.5KV（持续可调）； 3、脉冲电流峰值：<10A； 4、脉冲持续时间：≤0.1S； 5、脉冲间隔时间：1S； 6、单个脉冲输出最大电量：2.5mC； 7、单个脉冲输出最大能量：≤5.0J； 8、系统功耗：单防区<10W/双防区<15W； 9、主要功能：高、低压布防、撤防、电压及运行监测、报警输出； 10、控制方式：手动、键盘、计算机软件直控、计算机软件远程控制等；差分电压：每条线上有电压，相临两线有压差；故障检测：短路、断线、防剪、防拆报警、通讯失败；报警联动：DC12V输出、常开/常闭报警输出。 | 套 | 1 |
| 7 | 脉冲智能型双防区主机 | 1、输出高压峰值：4KV～10KV（持续可调）； 2、输出低压峰值：600V-1.5KV（持续可调）； 3、脉冲电流峰值：<10A； 4、脉冲持续时间：≤0.1S； 5、脉冲间隔时间：1S； 6、单个脉冲输出最大电量：2.5mC； 7、单个脉冲输出最大能量：≤5.0J； 8、系统功耗：单防区<10W / 双防区<15W； 9、主要功能：高、低压布防、撤防、电压及运行监测、报警输出；控制方式：手动、键盘、计算机软件直控、计算机软件远程控制等；差分电压：每条线上有电压，相临两线有压差；故障检测：短路、断线、防剪、防拆报警、通讯失败；报警联动：DC12V输出、常开/常闭报警输出。 | 套 | 2 |
| 8 | 红外线对射 | 1、距离：30米； 2、其他：双光束，配套支架及电源。 | 对 | 2 |
| 9 | 旋转声光喇叭 | 1、特性：120分贝报警声音； 2、供电电压：DC 12V； 3、配置数量：提示一个防区/个。 | 套 | 3 |
| 10 | 系统防护箱 | 1、尺寸：520×350×180mm； 2、材质：防腐：不锈钢，特点：密封、防尘、防雨、防虫材质及防腐安装在室外或室内，放置主机和附属设备，可以对主机和附属设备起到很好的保护作用，防护等不小于IP65级。 | 个 | 3 |
| 11 | 合金导线及配件 | 6线制，含合金导线、专用高压线、铝合金受力杆、铝合金中间杆、高压避雷器、电子围栏警示牌及配件；高压避雷器（材质：氧化锌专用防雷器，作用：防止围栏系统受感应雷影响正宗10KV一次成型配置数量；）铝合金受力杆（Φ32mm*2.0mm*850mm 铝全合金异形管；表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀； ）；铝合金中间杆（材质：铝合金；性能：具有耐腐蚀、电绝缘、隔热等性能；规格：21mm* 1.0mm*850mm异形管；）；多股合金线（规格：（Φ0.66mm×7)(周长*4线制）张力为40KG；)；电子围栏警示牌(尺寸：200*100*1.2mm(长*宽*厚)安装简便、警示性强、具有清晰明亮功能、无需电源的新型节能环保产品；材质：PVC底板，防晒漆面，注塑工艺；)；辅材(项目配套所需要的终端杆雨帽、绝缘子、线-线连接器、雨帽、中间杆绝缘子、万向底座（配螺丝）、304底座螺丝、绝缘子螺丝等辅材，数量根据项目需要搭配) | 米 | 295 |
| 12 | 蓄电池 | 2300MA锂电池。 | 个 | 4 |
| 13 | 安全防范分系统调试 | 入侵报警系统 | 系统 | 1 |
| 七、电梯五方通话 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 4G流量对讲1000局。（包含3年无限时运行费用，需要提供网络运营商出具的证明文件） | 台 | 1 |
| 2 | 数字专用电源 | 应急供电12小时。 | 个 | 6 |
| 3 | 工业级4G天线 | 室内天线。 | 副 | 6 |
| 4 | 一局分机 | 4G流量对讲一局分机。 | 台 | 1 |
| 5 | 二局分机 | 4G流量对讲一局分机。 | 台 | 1 |
| 6 | 三局分机 | 4G流量对讲一局分机。 | 台 | 3 |
| 7 | 轿厢副机 | 轿厢副机。 | 个 | 12 |
| 8 | 机房电话 | 机房电话。 | 个 | 12 |
| 9 | 外置副机 | 外置副机。 | 个 | 24 |
| 八、BA系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 工作站主机 | CPU:因特尔酷睿i5处理器、2.8G睿频至3.3GHz、三级缓存6MB;显卡：独立1GB，内存：容量8GB、速度DDR3;硬盘:容量512GB SSD；USB:6个;RJ45:1个;视频接口:1个VGA 接口， 1个Display Port接口。23.8英寸AH-IPS硬屏LED背光超薄液晶显示器，屏幕比例16:9，最佳分辨率1920 x 1080，对比度1000:1，可视角度178/178°。 | 台 | 1 |
| 2 | 打印机 | 1、激光打印机，黑白激光打印； 2、处理器266MHZ； 3、高速USB2.0； 4、打印复印速度：20页/分钟； 5、分辨率：600x600dpi； 6、最大打印A4; 7、设备尺寸：385*340*255。 | 台 | 1 |
| 3 | 控制器组态编程软件 | 定制。 | 套 | 1 |
| 4 | 楼宇自控管理系统软件 | 1、楼宇自控管理系统软件：支持Windows系统平台操作，电脑图形化监控、监控、实时反馈，采集数据能够通过常用数据传输协议统一发送给指定软件平台。 2、图形化操作软件：采用图形化的用户界面展示建筑物、楼层平面和不同的机电设备，便于建筑物操作和管理人员监控设备、进行操作，并快速部署临时更改或长期设定。人机界面的设计直观、简洁、易学，可缩短建筑物管理人员所需要的培训时间。 3、a） 具有本地及远程显示设备状态控制、监 视功能，可控制干节点通断； b） 具有能显示设备探冽到的报警信息：c） 具有能监测液位状态、后停状态、压差开关 状态等数据： d）具有能监测温度、湿度、电压、电流、二氧 化碳含量:等数据； e）具有启/停控制和中断测试功能； f） 具有数据采集、传输等功能； 4、空调机组模块应具有风机控制、温度控制、 风门控制、压差报警、联动控制功能 新风机组模块应能监测送风温度、室外温度、 帆机状态、故障状态、手自动状态、送风管 静压值、风机转速，其它通风设备模块应瞌控送风机、排风机状 态、故障报警 5、冷水机组模块应具有负荷控制、压差控制、 设备群控、监测、报警功能； 6、变配电监测模块应能监测高压开关工作状 态、低压开关工作状态、母联开关工作状态、 电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率； 7、正常照明监控模块应能监控航空障碍灯、走 廊照明灯状态，非正常照明监捽模块应能监控安全照明、应 急照明、疏散标志照明状态。 | 套 | 1 |
| 5 | BAC路由网关 | 24V AC/DC，内置32位处理器，1路以太网口，支持BACnet IP;1~2路RS485口，支持1路BACNET MS/TP总线，每条总线支持32个MS/TP接口现场控制器。 | 台 | 8 |
| 6 | DDC现场控制器 | 多协议DDC控制器,通过RS-485能支持BACnetMS/TP协议,Modbus协议;兼容和适用于多种组态软件;8个输入通道可配置为电压输入,电流输入,开关量输入,电阻测 量,NTC10K输入测量;8个输入通道为隔离开关输入;8个输出通道可配置为电压输出,电流输出和开关量输出(控制外接继电器)8个输出通道为继电器输出。 | 台 | 4 |
| 7 | DDC现场控制器1 | "多协议DDC控制器,通过RS-485能支持BACnetMS/TP协议,Modbus协议;16个输入通道为隔离开关输入;与各种BA及工控软件系统兼容 多种输入输出类型"。 | 台 | 14 |
| 8 | DDC现场控制器2 | "多协议DDC控制器,通过RS-485能支持BACnetMS/TP协议,Modbus协议;标准协议,兼容和适用于多种组态软件5个输入通道为隔离开关输入;4个输出通道为继电器输出8个输入通道可配置为电压输入,电流输入,开关量输入,电阻测 量,NTC10K输入测量;2个输出通道可配置为电压输出,电流输出和开关量输出(控制外接继电器);8个输入通道采用了高速12位A/D采样采集模拟量输入信号;2个输出通道采用了高速16位D/A转换产生模拟量输出信号。 | 台 | 15 |
| 9 | 电源供应器 | 电源供应器,输出电压DC24V,输出额定电流 2500mA。电源内置主动式功率因素校正电路,短路保护、过电压保护、过载保护。符合UL508(工业 控制装备)标准,DIN35mm标准轨道安装。 | 台 | 8 |
| 10 | DDC箱体1 | DDC成套箱（500*600*200）；内含变压器、断路器、中间继电器、导轨、线槽等设备。 | 个 | 9 |
| 11 | DDC箱体2 | DDC成套箱（600*800*200）；内含变压器、断路器、中间继电器、导轨、线槽等设备。 | 个 | 7 |
| 12 | DDC箱体3 | DDC成套箱（800*1000*200）；内含变压器、断路器、中间继电器、导轨、线槽等设备。 | 个 | 6 |
| 13 | 液位开关 | 液位开关---电缆长度：3M；电缆类型：PVC（聚录乙烯）。 | 支 | 24 |
| 14 | CO传感器 | 室内一氧化碳传感器 ---输出：0-10VDC；量程：0-100 PPM；LCD显示：无。 | 个 | 18 |
| 九、综合管线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 立杆箱 | 400*300*200mm。 | 个 | 12 |
| 2 | 汇聚箱 | 300*600*1200mm。（含基础、接地） | 个 | 5 |
| 3 | 理线器 | 24口理线器。 | 个 | 134 |
| 4 | 数据网络通讯出口（双孔墙插） | 1.名 称：数据网络通讯出口（双孔墙插） 2.底盒材质、规格：钢制接线盒。 | 个 | 506 |
| 5 | 单孔电话插座 | 1、名 称：单孔电话插座 2、底盒材质、规格：钢制接线盒 | 个 | 34 |
| 6 | 光纤配线架1 | 24口LC配线架。 | 个 | 52 |
| 7 | 光纤配线架2 | 12口LC光纤配线架 | 个 | 5 |
| 8 | 光纤配线架3 | 48口LC配线架。 | 个 | 2 |
| 9 | 网络配线架 | 1U24口网络配线架。 | 个 | 63 |
| 10 | 光纤跳线 | LC-LC双纤。 | 条 | 296 |
| 11 | 六类网络跳线 | 3米六类网络跳线。 | 条 | 1137 |
| 12 | 光纤连接 | 光纤连接机械法单模。 | 芯 | 1230 |
| 13 | 布放尾纤 | 1、名 称：尾纤安装； 2、规 格：单模。 | 根 | 1230 |
| 14 | 机柜1 | 1、名 称：19”机柜（42U）； 2、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm，42U网络机柜。 | 个 | 18 |
| 15 | 机柜2 | 1、名 称：19”机柜（22U）； 2、规格：宽600mm*深600mm*高1200mm，22U网络机柜。 | 个 | 27 |
| 16 | 桥架1 | 1、名 称：全封闭槽式热镀锌桥架（含图示盖板、弯头、三通等附件） 2、规格：100*50。 | 米 | 73.30 |
| 17 | 桥架2 | 1、名 称：全封闭槽式热镀锌桥架（含图示盖板、弯头、三通等附件） 2、规格：200*100 | 米 | 2535.80 |
| 18 | 桥架3 | 1、名 称：全封闭槽式热镀锌桥架（含图示盖板、弯头、三通等附件） 2、规格：300*100。 | 米 | 417.60 |
| 19 | 桥架4 | 1、名 称：全封闭梯式式热镀锌桥架（含图示盖板、弯头、三通等附件） 2、规格：300*100。 | 米 | 138.70 |
| 20 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装、除锈、刷漆。 | 公斤 | 4100 |
| 21 | 配管1 | 1、名称：镀锌钢管； 2、规格:SC50； 3、配置形式：埋地敷设。 | 米 | 260.60 |
| 22 | 配管2 | 1、名称：镀锌钢管； 2、规格：SC100； 3、配置形式：埋地敷设。 | 米 | 160.33 |
| 23 | 配管3 | 1、名称：电线保护管； 2、规格：PE100； 3、配置形式：埋地敷设。 | 米 | 527.54 |
| 24 | 配管4 | 1、名称：电线保护管； 2、规格：PE50。 3、配置形式：埋地敷设。 | 米 | 797.80 |
| 25 | 配管5 | 1、名称：JDG电线套管(镀锌)； 2、规格：JDG20； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 3513.70 |
| 26 | 配管6 | 1、名称：JDG电线套管(镀锌)； 2、规格：JDG25； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 5714.1 |
| 27 | 配管7 | 1、名称：JDG电线套管(镀锌)； 2、规格：JDG32； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 75.90 |
| 28 | 配管8 | 1、名称：刚性阻燃管； 2、规格：PVC20； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 46.7 |
| 29 | 配管9 | 1、名称：刚性阻燃管； 2、规格：PVC25； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 293.9 |
| 30 | 配管10 | 1、名称：镀锌钢管； 2、规格：SC32； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 28.10 |
| 31 | 配管11 | 1、名称：镀锌钢管； 2、规格：SC50； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 4.5 |
| 32 | 配管12 | 1、名称：焊接钢管； 2、规格：SC20； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 27.3 |
| 33 | 配管13 | 1、名称：焊接钢管； 2、规格：SC25； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 米 | 606.8 |
| 34 | 双绞线缆1 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线； 2、线缆对数：4对； 3、敷设方式：桥架内敷设。 | 米 | 54191.20 |
| 35 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线； 2、线缆对数：4对； 3、敷设方式：管内敷设。 | 米 | 10375.30 |
| 36 | 配线1 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：EVJV2*1.5。 | 米 | 126.80 |
| 37 | 配线2 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：EVJV2*2.5。 | 米 | 222.00 |
| 38 | 配线3 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：HDMI线。 | 米 | 47.30 |
| 39 | 配线4 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：RVSP-2*1.0。 | 米 | 211.60 |
| 40 | 配线5 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：RVV-2*1.0。 | 米 | 7.50 |
| 41 | 配线6 | 1、名称：桥架内敷设 2、规格：RVV-4*1.0 | 米 | 451.00 |
| 42 | 配线7 | 1、名称：桥架内敷设 2、规格：RVV-6*1.0 | 米 | 7.50 |
| 43 | 配线8 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：RVV-3*1.5。 | 米 | 45.50 |
| 44 | 配线9 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：RVVP-4*1.0。 | 米 | 66.90 |
| 45 | 射频同轴电缆 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：SYV-50-5。 | 米 | 46.90 |
| 46 | 配线10 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：WDZB-RVS-2*1.5。 | 米 | 2338.70 |
| 47 | 配线11 | 1、名称：桥架内敷设 2、规格：WDZB-RVV-2*1.0。 | 米 | 233.60 |
| 48 | 配线12 | 1、名称：桥架内敷设 2、规格：WDZB-RVV-4*1.0。 | 米 | 233.30 |
| 49 | 配线13 | 1、名称：桥架内敷设 2、规格：WDZB-RVV-6*1.0。 | 米 | 237.50 |
| 50 | 配线14 | 1、名称：桥架内敷设 2、规格：WDZB-RVV-3*1.5。 | 米 | 109.00 |
| 51 | 配线15 | 1、名称：桥架内敷设 2、规格：WDZC-BV-2.5 | 米 | 587.90 |
| 52 | 配线16 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：WDZC-BV-4。 | 米 | 21.90 |
| 53 | 光缆1 | 1、名称：光纤； 2、规格：12芯； 3、敷设方式：管内敷设。 | 米 | 1018.10 |
| 54 | 光缆2 | 1、名 称：光纤； 2、规 格：24芯； 3、敷设方式：管内敷设。 | 米 | 778.60 |
| 55 | 光缆3 | 1、名称：光纤； 2、规格：12芯； 3、敷设方式：桥架敷设。 | 米 | 606.00 |
| 56 | 双绞线缆2 | 1、名称：超五类非屏蔽双绞线； 2、线缆对数：4对； 3、敷设方式：管内敷设。 | 米 | 86.70 |
| 57 | 配线1 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：EVJV2*1.5。 | 米 | 282.10 |
| 58 | 配线2 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：EVJV2*2.5。 | 米 | 230.40 |
| 59 | 配线3 | 1、名称：桥架内敷设； 2、规格：HDMI线。 | 米 | 39.10 |
| 60 | 配线4 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：RVPE-2*0.5。 | 米 | 244.40 |
| 61 | 配线5 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：RVS-2*1.5。 | 米 | 471.90 |
| 62 | 配线6 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：RVSP-2*1.0。 | 米 | 230.20 |
| 63 | 配线7 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：RVV-2*1.0。 | 米 | 363.40 |
| 64 | 配线8 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：RVV-4*1.0。 | 米 | 1125.10 |
| 65 | 配线9 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：RVV-6*1.0。 | 米 | 381.10 |
| 66 | 配线10 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：RVV-3*1.5。 | 米 | 48.60 |
| 67 | 配线11 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：RVVP-4*1.0。 | 米 | 296.30 |
| 68 | 配线12 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZB-RVS-2*1.5。 | 米 | 769.80 |
| 69 | 配线13 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZB-RVV-2*1.0。 | 米 | 605.30 |
| 70 | 配线14 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZB-RVV-2*1.5。 | 米 | 393.10 |
| 71 | 配线15 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZB-RVV-3*2.5。 | 米 | 780.60 |
| 72 | 配线16 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZB-RVV-4*1.0。 | 米 | 230.50 |
| 73 | 配线17 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZB-RVV-6*1.0。 | 米 | 49.20 |
| 74 | 配线18 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZB-RVVP-4*0.75。 | 米 | 393.10 |
| 75 | 配线19 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZC-BV-2.5。 | 米 | 1564.20 |
| 76 | 配线20 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：WDZC-BV-4。 | 米 | 25.30 |
| 77 | 配线21 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：BV-2.5。 | 米 | 53.20 |
| 78 | 配线22 | 1、名称：管内敷设； 2、规格：BVR-2.5。 | 米 | 22.60 |
| 79 | 电力电缆1 | 1、电缆名称：电力电缆； 2、电缆规格：YJV-3*25+1*16； 3、敷设方式、部位：沿桥架敷设出桥架穿管保护。 | 米 | 24.90 |
| 80 | 电力电缆2 | 1、电缆名称：电力电缆； 2、电缆规格：YJV-3*10+1*6； 3、敷设方式、部位：沿桥架敷设出桥架穿管保护。 | 米 | 44.70 |
| 81 | 电力电缆3 | 1、电缆名称：电力电缆； 2、电缆规格：YJV-3*16+1*10； 3、敷设方式、部位：沿桥架敷设出桥架穿管保护。 | 米 | 14.80 |
| 82 | 电力电缆头1 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10mm2及以下三芯及以上电缆头制安。 | 个 | 4 |
| 83 | 电力电缆头2 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25mm2及以下三芯及以上电缆头制安。 | 个 | 4 |
| 84 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒； 2、材 质：PVC； 3、规 格：86型。 | 个 | 450 |
| 85 | 砌筑井 | 1、名称：0号手孔井（含盖板）800*800*800mm。 | 座 | 29 |
| 86 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土； 2、挖土深度：2m内。 | 立方米 | 395.77 |
| 87 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实； 2、填方来源、运距：原土。 | 立方米 | 395.77 |
| 88 | 管道支吊架1 | 1、规格：300-T； 2、支架形式：矩形侧向抗震； 3、专业类别：智能化； 4、抗震支架系统布设严格按照国家规范执行； 5、工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 28 |
| 89 | 管道支吊架2 | 1、规格：300-TL； 2、支架形式：矩形侧纵向抗震； 3、专业类别：智能化； 4、抗震支架系统布设严格按照国家规范执行； 5、工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 14 |
| 90 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | 米 | 1895.30 |
| 91 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | 米 | 346.70 |

推荐品牌要求：

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络系统 | 华三、锐捷、华为 | 或优于 |
| 2 | 安防系统 | 海康威视、大华、宇视 | 或优于 |
| 3 | 广播系统 | BHX北航星、itc、特控 | 或优于 |
| 4 | 会议扩声 | BHX北航星、itc、特控 | 或优于 |
| 5 | 出入口控制系统 | 海康威视、捷顺、立方 | 或优于 |
| 6 | 周界报警系统 | 博礼视、海康威视、大华 | 或优于 |
| 7 | 电梯五方通话 | 互联创、鼎杰迅、双工 | 或优于 |
| 8 | BA系统 | 米思林、卓祺、道巴斯 | 或优于 |
| 9 | 综合管线 | 德塔森特、清华同方、烽火 | 或优于 |
| 10 | 防火墙 | 天融信、华为、奇安信 | 或优于 |
| 11 | 超融合系统 | 浪潮、联想、天融信 | 或优于 |
| 12 | UPS、电池 | 科士达、德塔森特、艾特网能 | 或优于 |
| 13 | 精密空调 | 依米康、艾特网能、德塔森特 | 或优于 |
| 14 | LED屏 | 利亚德、三思、itc | 或优于 |
| 15 | 电缆、电线 | 开开、德塔森特、爱谱华顿 | 或优于 |
| 16 | 网线 | 德塔森特、康宁、一舟 | 或优于 |
| 17 | 桥架、母线 | 圣宇、远大、信一 | 或优于 |
| 18 | 电线管 | 上海清川、鹏创、公元 | 或优于 |
| 19 | 钢管 | 天津利达、浙江金洲、天津友发 | 或优于 |

▲其他要求：

为了确保产品的兼容性及稳定性，无线接入点、交换机、无线控制器为同一品牌，摄像机、液晶监视器、解码器、安防监控平台软件为同一品牌；音箱、功放、调音台、音频处理器、无线话筒为同一品牌。本次招标产品只针对国内品牌，除采购文件推荐品牌外，其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当或优于的产品均可使用。中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

三、工作范围

根据招标文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、完成设备的供应、指导安装调试、检验，并在采购人的配合下通过验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

2、调试及试运行中，中标人应派遣有实践经验的技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行工作。因设备自身质量问题，中标人应全权负责消除差错直到采购人满意。在调试期间中标人应在现场负责指导测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。一切费用由中标人负责。所用设备应经检定合格并在有效期内。

3、验收合格条件：全部设备安装完毕，运行结果符合招标要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

4、对采购人的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内设备的维保、维修及所需随机备品备件（易损件）、专用工具（如有）的提供工作；

6、售后服务的措施及承诺等。

四、质量保证及售后服务要求

- 质量要求

▲1）提供3年原厂质保服务。特别说明：在质保期内，所有设备只要不是人为引起的设备故障，全部属于保修范围，中标方须无条件提供相应的设备，保证设备正常运行。

2）中标人保证所提供的产品系原厂产品，崭新、未曾使用，并在各方面与招标人招标文件规定的技术要求、质量、规格和性能相一致，否则，招标人有权更换。

3）中标人保证所提供的所有产品及其附件在工艺和材料质量上没有缺陷，并符合行业质量标准的要求。中标人保证产品在正确安装，正常操作和维护情况下运行良好。

5）中标人须保证提供给招标人的设备的知识产权为中标人所有或中标人合法获得，招标人享有合同系统范围内的使用权。中标人保证其对此产品的所有权和向招标人授权使用没有侵犯任何第三方的知识产权。

2、质保期：为产品验收合格起3年。

在正常使用情况下，非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标行为。

1)中标人在保修期内应对不合格的硬件产品进行免费修理或更换，在包换期后，中标人承诺( 15 )天内将产品修复并发还到招标人指定地点。不合格产品免费更换后的产品保修期等同于新产品，维修后的产品的保修期将依照原始保修期或从维修之日起（90）天，选择时间长的一个。在保修期内，中标人对软件产品提供包括但不限于技术支持、bug修正、系统升级等保障软件系统正常有效运行所需要的一切服务。

3、售后服务和技术服务

1）在安装调试和试运行期间，中标人须由原厂资深售后工程师将提供7*24小时技术响应，并配合完成系统联调工作,同时携带服务用配件，全程跟踪并协助解决所发生的故障。

2）中标人应在招标人本地设有配件部，维持一定数量库存。

- 进入免费保修期后，中标人须提供7*24小时的实时响应和技术支持。

4）对于存在软件缺陷的产品，中标人须在15日内解决。

5）中标人须在不改变硬件的前提下，在验收合格之日起终身对软件进行免费升级，以达到招标人新的业务需求。

6）无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，中标人应在接到招标人通知后，48小时内派工程师到场，全力协助项目相关方和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

# 第四卷

## 第七章  投标文件格式

## 一、商  务  标

投标函和商务标中的投标用表格式详见“投标工具”。

封面

工程

投 标 文 件

（资信标）

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年    月   日

目    录

一、项目负责人简历表

二、项目技术负责人简历表

三、主要施工机械设备表

四、台州市建设工程投标人资格自查表

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

六、台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表

七、台州市建设工程诚信投标承诺书

八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

九、法定代表人授权委托书

十、法定代表人身份证明

附件三项目负责人简历表

工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件四项目技术负责人简历表

工程

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件五主要施工机械设备表

工程

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件六台州市建设工程投标人资格自查表

工程

台州市建设工程投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 1.4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 1.4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 1.4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 1.4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 1.4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 1.4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内 | 1.4.3（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（12） | 否 |  |
| 14 | 是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形 | 1.4.3（13） | 否 |  |
| 15 | 是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业） | 1.4.3（14） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件七台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

工程

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人建造师专业和等级是否符合 | 1.4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的： （1）无在建； （2）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）； （4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。 属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。 | 1.4.1（3） | 应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形 | 属 情形 |
| 3 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 1.4.2 | 否 |  |
| 4 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 5 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3(12) | 否 |  |
| 6 | 投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定 | 1.4.3（13） | 是 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：                                       年    月    日

附件八台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加          （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件九台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：      年    月   日

附件十法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的        （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件十一 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：                系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年       月      日

封面

工程

投 标 文 件

（技术标）

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年    月   日

- 附件十二项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：      年    月   日

- 附件十三技术响应表

技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本选择文件中第四章所要求的参数规格中各指标项逐条说明，写出具体响应内容；

2.如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后服务的验收依据。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：      年    月   日

- 附件十四商务响应表

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：      年    月   日